Vértesszőlős
15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított építési szabályzata egységes szerkezetben

Hatályos: 2023.06.25. napjától
VÉRTESSZŐLŐS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2005. (X. 17) Ök. rendelete 
egységes szerkezetben
a
15/2006. (XI. 10.) ök. rendelet (Meredek u.- Csalogány u. Kispatak u.)
11/2007. (VI. 29.) ök. rendelet (Sólyom u.- Kispatak u. Meredek u.)
1/2008. (I. 25.) ök. rendelet (090/1 és 090/2 hrsz.-ú telkek területe)
10/2008. (V. 30.) ök. rendelet (1. sz fűút és a vasút menti –déli- terület)
12/2008. (VII. 18.) ök. rendelet (1. Sz. főút – vasút közti (északi) terület)
7/2009. (V. 15.) ök. rendelet
1/2010. (I. 29.) ök. rendelet (1. Sz. főút – vasút közti (északi) terület)
2/2010. (I. 29.) ök. rendelet (Old Lake Golf Klub rész-terület)
8/2010. (X. 1.) ök. rendelet (1-4.sz. fedvénytervek szerinti terület)
10/2012. (III. 9.) ök. rendelet (1-5.sz. fedvénytervek szerinti terület)
19/2012. (V. 22.) ök. rendelet (hrsz.: 651/26, 651/35, 651/32 terület)
7/2013. (VI. 21.) ök. rendelet (1-2.sz. fedvénytervek szerinti terület)
13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet (1-6 sz. fedvénytervek szerinti terület)
22/2014. (XII. 12.) ök. rendelet (Sz-2/mód-2014 jelű fedvényterv 
szerinti terület)
11/2015. (VII. 9.) ök. rendelet
18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet (1-4. sz. fedvénytervek szerinti terület)

19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet (Sz-2/mód-2015 jelű fedvényterv terület)
14/2016. (VIII. 5.) ök. rendelet
16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet
2/2017. (I. 20.) ök. rendelet-
12/2019. (VII.3.) A településkép védelméről

3/2020. (I.18.) ÖR., 2.1. melléklet (szabályozási tervlap) módosítása

21/2020. (IX.25.) Ör., 2.3. melléklet (SZT-1 jelű, 19156/1 munkaszámú

szabályozási terv

4/2021. (III.29.) Ör., 2.1. mellékletét képező Sz-1 jelű szabályozási terv        („Vértesszőlős, Baromállási dűlő Szabályozási terv -2020.” feliratú tervlap) 
12/2021. (VII.8.) ÖR „Hrsz. 092/7-12. Szabályozási terv – 2021” feliratú tervlap
23/2021. (XI.12.) ÖR 2.6. melléklet: SZT-1m jelű, 21094/1 munkaszámú szabályozási terv” 

                 25/2021. (XII.10.) Ör. „bg) 2.7. melléklet: Volt majorság telektömbje,  Szabályozási terv – 2021 feliratú fedvényterv”

 14/2022. (IX.9.) ÖR 
2.8. melléklet: 1. fedvényterv: Kerékpárút I., Szabályozási terv – 2022 feliratú   fedvényterv,

2.9. melléklet: 2. fedvényterv: Kerékpárút II., Szabályozási terv – 2022 feliratú fedvényterv,

2.10. melléklet: 3. fedvényterv: Gksz terület, Szabályozási terv – 2022 feliratú fedvényterv.

12/2023. (VI.9.) Ör. (2.11. melléklet: Szabályozási fedvényterv – 2023 feliratú  tervlap)
MÓDOSÍTÁSAIVAL
Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§ A rendelet hatálya

2.§ Szabályozási elemek

3.§ Sajátos jogintézmények

4.§ Fogalom meghatározás

5.§ Telekalakítás általános szabályai

6.§ Építmények, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások

7.§ Közterület alakítására vonatkozó általános szabályok

8.§ Építés feltételei

II.

9.§

III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI ………………………......
10.§ Beépítésre szánt terület növekedése

11.§ Lakóterületen épületek elhelyezése

12.§ Kertvárosias lakóövezet

13.§ Falusias lakóövezet

14.§ Településközpont vegyes terület

15.§ Gazdasági terület

16.§ Kereskedelmi, szolgáltató terület

17.§ Ipari terület

18.§ Mezőgazdasági üzemi terület

19.§ Különleges területek

20.§ Sportterület

21.§ Temető területe

22.§ Múzeumi bemutatótér területe

23.§ degenforgalmi övezet

24.§ Szennyvíztisztító területe

IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

Közlekedési és közmű-elhelyezési terület

25.§ Közlekedés általános előírásai

26.§ Köu/1 övezet

27.§ Kőu/2 övezet

28.§ Kök övezet

29.§ Parkolás általános előírásai

Közműellátás, hálózatok

30.§ A beépítés külső közmű feltételei

31.§ A közművek általános előírásai

32.§ Ágazati közmű előírások

33.§ Szennyvízelvezetés

34.§ Felszíni vízelvezetés

35.§ Villamosenergia-ellátás

36.§ Földgázellátás

37.§ Elektronikus hírközlés

Zöldterületek

38.§ Közpark  

39.§ Rekreációs zöldterület  

40.§ Védelmi célú zöldterület  

41.§ Erdőterületek övezetei 

42.§ Mezőgazdasági területek  

43.§ Kertes mezőgazdasági terület övezetei

44.§ Általános mezőgazdasági terület övezetei

44/A.§ Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetei …………………………………...
45.§ Vízgazdálkodási terület  

45/A.§ Különleges beépítésre nem szánt terület

46.§ Védősávok, védőtávolságok

V. KÖRNYEZETVÉDELEM

47.§ Levegőtisztaság védelem

48.§ Felszíni és felszín alatti vizek védelme, föld- és talajvédelem 

49.§ Hulladékgazdálkodás

50.§ Zaj és rezgés elleni védelem

VI. TÁJ – ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

52.§

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

53.§ Kulturálsi örökségvédelem

54.§ Záró rendelkezés



Vértesszőlős Község Önkormányzatának 15/2005. (X. 17) rendelete

Vértesszőlős Építési Szabályzatáról,


Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogköre alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a következőket rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vértesszőlős teljes közigazgatási területére (a továbbiakban: a község területe).



(2) 
 
 
.
 A rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet:
Építési övezetek és övezetek összesítő táblázata,

b) 2. melléklet: Szabályozási tervek

ba)
2.1 melléklet:
Sz-E jelű egységes szerkezetbe foglalt szabályozási tervlap (digitális adathordozón, nem nyomtatható méretarányban)
(A szabályozási tervek nyomtatható formátumban:Sz-1 jelű „Beépítésre nem szánt területek tervlap” M = 1:10.000 létékben A1 méret; Sz-2 jelű „Beépítésre szánt területek tervlap”M = 1:2000 létékben szelvényezetten 4xA1 méret)

bb)
2.2 melléklet:
Sz-E/Jm jelű jelmagyarázat
bc)
 2.3 melléklet: SZT-1 jelű, 19156/1 munkaszámú szabályozási terv

bd)
 2.4. melléklet: „Baromállási dűlő, Szabályozási terv -2020.” feliratú fedvényterv”

be)
 2.5. melléklet: Hrsz. 092/7-12 telekcsoport, Szabályozási Terv–2021 feliratú fedvényterv 
bf)
 2.6. melléklet: SZT-1m jelű, 21094/1 munkaszámú szabályozási terv


bg)
 2.7. melléklet: Volt majorság telektömbje, Szabályozási terv – 2021 feliratú fedvényterv
bh)
 2.8. melléklet: 1. fedvényterv: Kerékpárút I., Szabályozási terv – 2022 feliratú   fedvényterv,

bi)
 2.9. melléklet: 2. fedvényterv: Kerékpárút II., Szabályozási terv – 2022 feliratú fedvényterv,

bj)
 2.10. melléklet: 3. fedvényterv: Gksz terület, Szabályozási terv – 2022 feliratú fedvényterv.

bk)
 2.11. melléklet: Szabályozási fedvényterv – 2023 feliratú  tervlap

c) 3. melléklet:
Korlátozó tényezők tervlapja és jegyzéke:

ca)
3.1. melléklet:
Kt jelű Korlátozó tényezők (örökségvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi és elővásárlási jogok) tervlapja 

cb)
3.2. melléklet:
Korlátozó tényezők jegyzéke (örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi és elővásárlási jogok) 

d) 
4. melléklet:
A HÉSZ-t és a szabályozási terveket módosító rendeletek és szabályozási tervek listája.

Szabályozási elemek

2. §

(1) 
A szabályzatban és a szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek:

1.
javasolt belterületi határ,
2.
jellemzően beépítésre szánt terület határa, 

3.

 közterületi telekhatár, szabályozási vonal, szabályozási szélesség,
4.
építési övezet, övezet határa és jele (a telek beépítési módja, a telek legnagyobb beépíthetősége, az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke, a kialakítható és beépíthető telek legkisebb területe, a telek legkisebb zöldfelületi aránya)
5.

 a mindenkori telekhatárhoz viszonyított terepszint alatti és feletti építési hely
6.
közterület-alakítási terv alapján kialakítandó
7.
üregkutatás alapján beépíthető telektömb
8.
sajátos jogintézmények határvonalai (beültetési kötelezettségű terület határa)
9.
telken belüli megőrzendő erdő területe

10.
telepítendő fasor

11.
kötelező fásítás

12. 

közforgalom elől el nem zárt magánút, ha az önálló övezetbe tartozik,
13.
kilátás védelem

(2) 
 
(3) 
 a) 



 
 b)
(4) 
 A szabályozási terven jelölt irányadó szabályozási elemek:
1. irányadó telekhatár

2. megszüntető jel

3. kerékpárút

4. gyalogút

5. jelentős közhasználatú parkolóhely

6. rekultiválandó terület

7. zajvédő, hanggátló kerítés
8. 
közforgalom elől el nem zárt magánút, ha az építési övezeten belül valósul meg.
Sajátos jogintézmények

3.§

(1) A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven alkalmazott sajátos jogintézmények a következők:

a) Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés közlekedéshálózati fejlesztések és új beépítésre szánt területek szabályozási vonallal lehatárolt területe. 

b) 
 Elővásárlási jog illeti Vértesszőlős Önkormányzatot az alábbi céllal és az alábbi helyrajzi számú telkekre vonatkozóan: 
1. Polgármesteri Hivatal bővítése: a 249; 250; 251; 253; 254; 245/2 hrsz.-ú telkekre

2. Közösségi Ház bővítése: 238/2; 235/2; hrsz.-ú telkekre

3. Tájház céljára: 81 hrsz.-ú telekre

4. Samufalvi Óvoda s Bölcsőde bővítése: 799/1 hrsz.-ú telekre

5. Általános Iskola bővítésére: 799/4; 799/5 hrsz.-ú telkekre

6. Sportcsarnok bővítésére: 05/3 hrsz.-ú telekre
7. Kulturális, tudományos intézmény részére: 060/2;

8. Széchenyi utca folytatása: 651/32 hrsz.-ú telekre.
melyek a rendelet 3. mellékletét képező Korlátozó Tényezők tervlapon jelöltek.

c) 
 Beültetési kötelezettség a szabályozási terven jelölt telekrészen: faiskolai előnevelt növényállományból fás növényzet telepítendő és tartandó fenn, melyet háromszintű (gyep, cserje, lombkoronaszint) növényzet létesítésével kell biztosítani, melynek 60%-án cserjék, lombos és örökzöld fák telepítendők.
Fogalommeghatározás
4.§

(1) A jelen rendelet előírásainál az OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott fogalmakon kívül az alábbi fogalmak alkalmazandók:

a) 
 Építési sáv: a mezőgazdasági kertes övezetekben az építési helyhez hasonlóan a mindenkori telekhatárhoz képest értelmezendő építésre igénybe vehető terület, melyben az oldalhatártól oldalhatárig mozoghat az építési hely a minimális oldalkert megtartásával. 
b) A főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület, míg a melléképület: a főépület rendeltetésszerű használatát kiegészítő funkciójú épület, építmény, mely beszámít a telek beépítettségébe (nem azonos a melléképítménnyel).

c) Hagyományos építőanyag: természetes, vagy természet-közeli anyagok felhasználásával előállított, 50 évvel korábban általánosan használt építőanyag (pl.: agyag, tégla, kő, cserép, réz, cink, fa, üveg, vakolat, műkő, vas, drótfonat).

d) 
 
 Házikert: a telek hátsókertjében az építési hely határ és a hátsó telekhatár között mért 10,0 m-t meghaladó telekrész.
e) Hézagosan zártsorú beépítési mód: Az épület a meglévő állapothoz igazodóan oldalhatáron állóan elhelyezhető, de nem tartható a szükséges oldalkert méret, illetve az épületek közötti távolság. Telekhatártól telekhatárig is építhető.

f) Kertépítészeti terv: épület építési
 tervdokumentációjához csatolt, a kert kialakítására vonatkozó tervdokumentáció, melynek favédelmi tervet, kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet (fás növények és évelők csoportjainak jelölésével), finom tereprendezési tervet (M 1:200); a tervezett kerti építmények terveit (M 1:100) és az e munkarészekhez tartozó műleírásokat kell tartalmaznia. 
g) 
 
h) Kialakult, beépített terület, beépítés: a telektömbben a telkek a földhivatali nyilvántartás szerint 75%-ban beépültek.

i) Kialakult beépítés: építési telken álló épület/ek telken belüli térbeli helyzete és tömege.

j) 
 
k) Közterület alakítási terv: a terv részét képezi egy részletes burkolati terv, amelyben meghatározandók a gyalogos, a gépjármű közlekedés, a vendégparkolók, a behajtók, vízelvezető árok feletti egységes áthajtó, személybejárók felületei, a kertépítészeti téralakítás és utcabútorai, kialakítás eszközei és a felszíni vízelvezetés módja és a rendezéssel kapcsolatos közműkiváltások és átépítések.

l) Passzív akusztikai védelem: hangszigetelést biztosító nyílászárók alkalmazása, helyiségek zaj elleni védelmet biztosító csoportosítása (pl.: nappali és hálóhelyiségek a csendesebb telekrész felé).

m) Rendezett telek: a szabályozási vonallal érintett telek telekalakításának végrehajtása az építési jog feltétele. 

n) 
 Traktus szélesség: az épület szerkezeti szélessége, melyet magastető létesítése esetében áthidal a tetőszerkezet.
o) 
 
 Telekmélység: a telek oldalsó telekhatárai mentén a közterületi határ és a hátsó telekhatár között mért távolság.
Telekalakítás általános szabályai

5. §

(1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei.

(2) A szabályozási terven nem szereplő telekosztás akkor engedélyezhető, ha az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak.


(2/a) Gazdasági területen telekosztással kialakított telek legkisebb mérete legalább 30,0 m legyen.

(3) 
Telekméret eltérések:
a)
 A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt minimális telekméret figyelembevételével lehet.


 b) Új telket alakítani az előírt minimális telekmérettől 
 kisebb méretűre csökkenteni akkor lehet, ha az közterület kialakítása érdekében történik.
(4) Kialakult telkek esetén telekegyesítés, telekhatár rendezés abban az esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak, de a telekhatárok megváltoztatása az előírt méretekhez közelít, vagy azoknak jobban megfelel.

(5) 

(6) 
 Magánutak telekalakítása:

a)
Egynél több építési telek, telek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – közhasználat előtt el nem zárt területként és a közterületekre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra, önálló helyrajzi számmal és művelési ága „út” megjelöléssel.

b)
A szabályozási terven jelölt magánutak hosszának megállapítása, vagy annak teljes elhagyása a telekalakítás függvénye szerint történhet.

(7) 
 
 
 Nyúlványos telek kialakítása a szabályozási terv szerint lehetséges. A szabályozási terven jelölt magánutak legfeljebb 40 m hosszig teleknyúlvánnyá alakulhatnak. Ez esetben a teleknyúlvány szélessége a jelölt úttelek szélességénél kevesebb nem lehet.
Építmények, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások

6.§

(1) 

(2) 
Az építési hely – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési övezet, övezet előírásai másként nem rendelkeznek – a beépítési mód figyelembevételével a következő: 

a) Az építési övezet igazodási előírásai alapján: 

aa)
A kötelező előkert mérete a 2-2 szomszédos telken álló főépület közterület felőli homlokzati síkja által kijelölt építési vonal figyelembe vételével határozható meg.

ab)
A Tanács utcában az előkert nélküli beépítésű telkeken a főépület közterület felöli homlokzati síkja legfeljebb 3,0 m-es előkert megtartásával adódó építési vonalra is helyezhető, ha az így keletkező előkertet nem kerítik le, s a közterülethez igazodva alakítják ki. 

ac)
A Valusek Dezső utca Jókai utcától délre lévő szakaszán új épület építése esetén előkertként legalább 5.0 m-t kell és legfeljebb 20,0 m-t lehet meghatározni.”

b) Az oldalkert szélessége:

ba)
Szabadon álló beépítési módnál: az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 méter. 

bb)
Oldalhatáron álló beépítési módnál, új beépítés esetén legalább 6,0 m, kialakult beépítés esetén a szomszédos épülettől a megengedett építménymagassággal azonos távolság.

c) A hátsókert mélysége:

ca)
a 45 m telekmélységet meg nem haladó telek esetén legalább 6,0 m, 

cb)
a 45 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 10,0 m, 

cc)
65 m-nél mélyebb telek esetén legalább 25,0 m legyen,

cd)
80 m feletti telekmélység esetén, a közterületi határtól mért 60,0 m-en túli telekterület hátsókertnek tekintendő (házi-kert).

d)
Ha a beépítés módja oldalhatáron álló építést jelöl, akkor az oldalhatári építési vonal az oldalhatártól 0,0 m-re, vagy legfeljebb 1,0 m-re lehet.
(3) A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő, az eredeti terephez viszonyított, 0,75 m-t meghaladó feltöltését az építménymagasságba be kell számítani.

(4) 

(5) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 60 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló építmény létesítése tilos.


 

(6) 


 , 

Közterület alakítására vonatkozó általános szabályok

7. §

(1) A település közterületein elsődlegesen elhelyezhető:

a) 

b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

d) szobor, díszkút, szakrális emlék, pihenést szolgáló eszközök berendezések,

e) távbeszélőfülke.

(2) 

(3) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket zöldfelületként kell kialakítani ott, ahol ezt a közlekedésbiztonság lehetővé teszi és műszaki okok nem akadályozzák.

Építés feltételei
8. §

(1) 
A szabályozási terven „üregkutatás alapján beépíthető telektömb”jelöléssel ellátott, a földbeszakadás hatásterületéhez tartozó telkeken az üregkutatás megállapításaival összefüggésben lehet építkezni. 

(2) 
 Közintézményi telkek és gazdasági övezethez tartozó telkek zöldfelületeinek kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet.
(3) 
 Az 1. melléklet építési övezeteiben a meglévő beépítésű telkeken épület bővítése, vagy új építése a lehetséges beépítési mértékig, az előírások szerinti építési helyen belül történhet. Építési helyen kívüli meglévő épület, épületrész nem bővíthető, újra nem építhető.
(4) 

(5) 

(6) 
 Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben - szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában- a telket feltáró út, tengelyétől legalább 30 m-re vagy annál távolabbra helyezhető el új épület. 
(7) 
 
 Az 1. sz. főút belterülettől délre eső szakaszának nyugati oldalán épület elhelyezésekor részletes geotechnikai adottságok ismeretében kell az építmények alapozását megválasztani.
(8) 

(9) 

(10) 
 Az 1. számú főút mentén kialakuló új gazdasági területek építés-előkészítési feladatai között szükséges a főút menti telkeken az 1. sz főút rézsű-lábig a terep-feltöltést/rendezést elvégezni.
II. 

9. § 


 III. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI
Beépítésre szánt terület növekedése

10. §

(1) 
Beépítésre szánt területté válnak a szabályozási tervlapon fejlesztésre jelölt gazdasági és lakóterületek.

(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek közül csak azok a telkek csatolhatok a belterülethez, amelyek a településszerkezeti terven és a szabályozási terven a tervezett belterületi határon belül helyezkednek el. 
 

Lakóterületen épületek
 elhelyezése

11. §

(1) 
. 

(2) Az egyes lakóterületeken az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el, illetve alakíthatók ki:

a) 
 Kertvárosias lakóterületen 
 az övezeti előírások eltérő rendelkezései hiányában:
1. egy telken legfeljebb 2db épület létesíthető, 

2. melyből az övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterület kétszeresénél kisebb, vagy azt elérő telken legfeljebb 1db két önálló rendeltetési egységet magába foglaló) lakóépület, az övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterület kétszeresét meghaladó telken legfeljebb 2 db együttesen hat önálló rendeltetési egységet magába foglaló lehet, 

3. a lakórendeltetés mellett a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, legfeljebb a beépíthető terület 50%-án, az övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterület kétszeresét meghaladó telken a beépíthető szintterület 50%-án, kivéve a Valusek Dezső út melletti lakótelkeket, amelyeken lakórendeltetés nélkül is elhelyezhetők a fenti rendeltetések, 
4. egészségügyi, hitéleti, nevelési, oktatási, kulturális, szociális rendeltetésű épület, 

5. szálláshely-szolgáltató épület, legfeljebb 6 db vendégszobával,

6. a lakófunkció mellett, legfeljebb 1db azt kiegészítő rendeltetésű épület helyezhető el, amely lehet legfeljebb nettó 15 m2-ig: a lakórendeltetéshez kapcsolódó egyéb épület, a lakórendeltetést nem zavaró mezőgazdasági- ill. egyéb gazdasági épület, állattartó épület,

7. melléképítények.
b) 
A falusias lakóterületen az övezeti előírások eltérő rendelkezései hiányában:
1. egyedi telken legfeljebb 3db épület létesíthető.

2. melyből legfeljebb 2 önálló rendeltetési egységet magába foglaló 1db lakóépület és legfeljebb 2db a főépület rendeltetésszerű használatát kiegészítő rendeltetésű épület,
3. egyházi, egészségügyi-, szociális rendeltetésű épület,

4. a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, egyéb gazdasági-, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,

5. a lakófunkció mellett, azt nem zavaró hatású mezőgazdasági építmény, ill. egyéb gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület legfeljebb a beépíthető terület 35%-án.

c) 
A fenti rendeltetésű épületek elhelyezésének feltétele: 
1.
a vonatkozó egyéb jogszabályi előírások betarthatósága,

2. a szükséges parkolóhelyek telken belüli biztosítása, kivéve, ahol az építési övezet előírása ettől eltérően rendelkezik.

(3) 
A lakórendeltetés nélküli lakótelken, csak mezőgazdasági, vagy kisüzemi termelő funkciót befogadó épület a Valusek Dezső utca menti telkek kivételével nem létesíthető, meglévő használaton kívüli épület új használatba nem helyezhető, bontás esetén újra nem építhető.

(4) 
Azok a kialakult lakótelkek építhetők be, melyek 250 m2-t meghaladó telekterülettel és 10,0 m-t meghaladó telekszélességgel rendelkeznek. 

(5)

 
 Az új telekosztás után kialakuló telkek utcafronti szélessége min. 17 m legyen.

(6) Meglévő épületek bővítése az illeszkedés elve alapján az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával lehetséges. Meglévő épület elbontása esetén új épület az eredeti helyére, illetve a szabályzatban meghatározott építési helyen belül épülhet, az illeszkedés elve alapján meghatározott előkert betartásával.
(7) Építési helyen belül a fő funkciót magába foglaló épületnek mindig az utca felől kell elhelyezkednie,
 kivételt képezhet a gépkocsi-tároló.
(8) A térszín alatti beépítés legfeljebb 5%-kal haladhatja meg a térszín feletti beépítést.
(9) 
A réteg és a talajvizek elvezetéséről különösen a 10 %-nál nagyobb tereplejtésű területen történő építés esetén gondoskodni kell.
(10) Az övezeti előírásnál magasabb, meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén az építmény magassága nem nőhet, illetve a toldalék jellegű bővítmény építménymagassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.
(11) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:
a) Az egyes épületrészek traktusmélysége legfeljebb 12 m lehet. 

b) Az utcára oromfalas megjelenésű épület-részek homlokzati szélessége max. 9,0 m lehet, ennél szélesebb homlokzat kontyolva, vagy az utcával párhuzamos nyeregtetővel épüljön. 

c) Saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló homlokzattal kell rendelkeznie (tűzfalas nem lehet).

d) 
 
Az épületek kialakítása csak magas tetővel történhet az alábbiak szerint:

1. a tető hajlása 
20(-45( között változhat, de a kialakult beépítésnél a szomszédos épületekhez illeszkedni kell.

2. Az illeszkedés elve alapján a tető kialakítása az egy tömbön belüli, szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen.

3. Új manzárd tető nem építhető, felújítás kapcsán meglévő manzárd tető újraépíthető. 
4. Az egymás melletti telken létesülő tetők hajlása között legfeljebb 
10( különbség lehet.
5. A Tanács utcában, valamint az előkert nélküli utcaszakaszokon az utcavonal felőli homlokzattól mért 10,0 méteres épülethosszon a tetőhajlásszöge csak a kialakult hagyományos építési formát követve 35(-45( között változhat.

e) Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. 

f) A főépületek, illetve az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, trapézlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható).

g) 
 Minden építési telek kapubehajtója, útkapcsolata teljes szélességben szilárd burkolattal és zárt csapadékvíz elvezetéssel építendő ki.
(12) A kerítés építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók: 

a) 
 A kerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet. Sarokteleknél az utak látóháromszögébe eső kerítésszakaszoknál legfeljebb 0,5 m magas tömör lábazattal átláthatóságot biztosító kerítés készítendő.
b) Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, alumínium lemez, hullámlemez és cementlap, nyers beton felületű tömör fal, zsalukő nem lehet.
c) 
 Az 1.számú főút mentén a külterületi szakaszokon kerítés csak a kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területté alakult telkek esetében létesíthetők.
d) 
 A hrsz. 011/21 telek kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területté alakulásakor az 1.számú főút csomópontjában a teleksarkán a kerítése csak a szemközti telek kerítésével megegyezően, lesarkított törtvonalon épülhet.
(13) Valusek utca menti lakótelkeken, illetve a közlekedésből származó, a lakótelkekre vonatkozó zajterhelési értéket meghaladó zajszintnél építés, bővítés és felújítás során a passzív akusztikai védelem figyelembe vétele szükséges. 

Kertvárosias
 lakóövezet
12. §
(1) 
A kertvárosias Lke jelű lakóövezetek építési határértékei a 1. melléklet táblázatában találhatók.
a) 

b) 

c) 

d) 
 
 Az Lke/4 jelű aprótelkes építési övezetben:
da) Az épületek ikerház jelleggel legalább 10,5 m széles telken telepítendők. 

db) Új épület építése esetén az előkert a 16,0 m széles közterületek mentén 0,0-5,0 m közötti, a 10,0 m széles közterület mentén legalább 3,0 m legyen, az oldalkert a ténylegesen kialakuló telekhatárhoz viszonyítva legalább 3,0 m legyen. Hátsókertként legalább 6,0 m-es sáv tartandó. 

dc) Telkenként legfeljebb 1db épület építhető.
dd) A magastető fő tetőgerinc iránya a közterülettel párhuzamos legyen. Az iker jellegű egymáshoz kapcsolódó épületeknél a gerinc- és a párkány kialakítás építészeti megjelenése (mérete, anyaghasználata és színezése) azonos legyen 
e) 

f) 
 

Az Lke/6 jelű kertvárosias építési övezetben: 

fa)
intézményi, szolgáltatói és lakórendeltetés helyezhető el.

fb)
lakóépület épülhet max. 5,0 m-es építménymagassággal, intézményi, szolgáltatói rendeltetésű épület max. 7,5 m-es építménymagassággal épülhet.
fc)
A Kánya utca és a Múzeum telke közötti területen csak a múzeum kulturális, tudományos vagy községi egyéb kulturális, ismeretterjesztő rendeltetésű épületet lehet létesíteni, kiegészülve legfeljebb 90m2 összes-szintterületű lakórendeltetéssel. 

 fd)
Az épületek a telken belül minimálisan 3,0 m-es hátsókert megtartásával helyezhetők el.
(2) 
Állattartó épület/rész, építmény 

a) az Lke/1 és az Lke/2 jelű építési övezetben (kivétel északi lakóterület) legfeljebb 10,0 m2-es, az Lke/3 jelű építési övezetben 15 m2-es alapterülettel létesíthető, amelyben szellőzőnyílás a telekhatári homlokzaton nem képezhető. Az állattartó épületrészhez tartozó átmeneti trágyatároló vízzáró módon alakítandó ki. 
b) 
Az északi lakóterület (Sólyom utca, Kispatak utca, Kavics utca, Halastó utca, Rigó utca, Meredek utca, Hegyalja és Kertalja utca menti) Lke/2 jelű építési övezetben valamint az Lke/4-5-6-7 jelű építési övezetben nem létesíthető.
(3) 
Az Lke/1 jelű építési övezetben: az illeszkedés elve alapján megállapított, de legfeljebb 5,0 m-es építménymagassággal, lehet új épületet létesíteni, a meglévő épületeket bővíteni, bontás esetén újra építeni.

(4) 
Az Lke/2 jelű építési övezetben: 
 szabadonálló beépítési mód lehetséges, ha a szomszédos épületektől az építménymagasságnak megfelelő távolság biztosítható, illetve a szomszédos telek beépíthetőségét ezzel nem korlátozza.
(5)
 
Az Lke/3 építési övezetben a 20 m telekmélységet el nem érő, oldalhatáros beépítésű telkek építési helye:


a) előkert a szomszédos beépített telkek előkertjéhez illeszkedik, de min. 3 m,

b) oldalkert 6 m, azon a telekhatáron, ahol az építési hely határa 0 m, ott az építési vonal az építési helyen belül a telekhatártól 1 m,


c) hátsókert 1 m.

Falusias lakóövezet

13. §

(1) A falusias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak:

a) Lf/1 – kisebb telkes, jellemzője szabálytalan alaprajzú, keskeny, mély telekosztás, oldalhatáron álló beépítés. 

b) Lf/2 – nagyobb méretű telkek, jellemzője szabálytalan alaprajzú, keskeny telekosztás, oldalhatáron álló beépítés.

c) Lf/3 – szabálytalan alakú, nagyméretű telek szabadon álló beépítéssel.

(2) 
A falusias Lf jelű lakóövezetek építési határértékei a 1. melléklet táblázatában találhatók. 
a) 

b) 

c) 

(3) 
A falusias lakóövezetekben:
a) legfeljebb 30 m2-es állattartó épületrész, építmény létesíthető, amelyben szellőzőnyílás a telekhatári homlokzaton nem képezhető. Az állattartó épületrészhez tartozó átmeneti trágyatároló vízzáró módon alakítandó ki.

b) Az Lf/1 és Lf/2 jelű építési övezetekben a kialakult, vagy legalább a 1. mellékletben meghatározott telekterületen a 8.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet építeni.
c) Az Lf/3 jelű építési övezetben közterület rendezése után legalább 2500 m2-es telken épülhet új épület.
(4) 
Az Lf/3/B jelű lakóövezet a Baromállási dűlőben létesítendő gyermek-intézmények (óvoda, bölcsőde) elhelyezésére, valamint annak kiszolgáló egységei és szolgálati lakás elhelyezésére szolgál. Az Lf/3/B építési övezetben az Lf/3 építési övezeti paraméterek érvényesek, de állattartó épület nem építhető. Az Lf/3/B övezet előírt közművesítettsége: részleges.

14. §

(1) A településközpont vegyes terület több önálló funkcionális egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű intézmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az egyes funkciók önálló épületben, vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetőek az övezeti előírásoknak megfelelően.

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető funkciók:
a) igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi, szociális épületek,

b) közösségi, szórakoztató, kulturális épület,
c) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató épületek,

d) lakóépületek,

e) 
 közhasználatra részben megnyitott játszó-, pihenő- és díszkertek, sportépítmények,

f) 
 
(3) A területen közforgalom számára megnyitott, meglévő kereskedelmi- szolgáltató- igazgatási-, intézményi létesítmény elhelyezése esetén hely hiányában, a parkolási lehetőség közterületen is biztosítható.

(4) 
Az új telekosztás után kialakuló telkek utcafronton mért szélessége min. 17 m legyen.
(5) 
 
 Az intézményi rendeltetésű telek esetében a hátsókert mérete a telekmélységtől függetlenül minimum 6,0 m lehet.
(6) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:

a) A homlokzati nyílások ritmusát, az alkalmazott anyagokat, jellemző építészeti tagozatokat, épületszínezést a környezethez igazodó módon kell megtervezni.

b) 
 
 Az épületek kialakítása –az intézményi rendeltetésű épületek kivételével– csak magas tetővel történhet. Az illeszkedés elve alapján a tető kialakítása a szomszédos 2-2 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen.

c)  Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. 

d) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, fémlemezfedés nem alkalmazható).

e) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszín alatti beépítés legfeljebb 35% lehet.

(7) A Valusek utca menti lakórendeltetésű épület építése, bővítése és felújítása során a passzív akusztikai védelem figyelembe vétele szükséges.

(8) A zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak, melyeknek megvalósítását az építési engedélyben kikötött időre és módon kell teljesíteni:

a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább 25%-át háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja. 

b) 
az intézménykert kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet.

c) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő. 
.

d) a kötelező zöldfelület számításnál a zöldfelület mértékébe a gyepes sportpálya egyszintű növényzetként 100 % mértékig, a gyephézagos burkolat közül a gyepráccsal fedett és gyepesített terület 50% mértékig beszámítható. Egyéb gyephézagos burkolat (pl.: gyephézagos betonburkolat) a kötelező legkisebb zöldfelület számításnál nem vehető figyelembe.

(9) 
A Vt jelű településközponti övezetek építési határértékei a 1. melléklet táblázatában találhatók.

a) 

b) 

(10) 
A Vt/1 és a Vt/2 jelű építési övezetekben új épület a kialakult vagy legalább az 1. mellékletben meghatározott telekterületen a 8.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet építeni.
(11) 
A Vt/1 jelű építési övezetben a kialakult 6,5m-es építménymagasság újraépíthető.
(12) 
 
 A Vt/2 jelű építési övezetben lakóház esetén legfeljebb 5,0 m, intézményi rendeltetésű épület esetén legfeljebb 7,5 m-es építménymagassággal lehet épületet elhelyezni.
Gazdasági terület

15. §

(1) Gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) 
Az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 50%-át háromszintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 25%-át boríthatja.

b) 
A gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a szabályozási terven ábrázoltak szerint a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv, az előkertben legalább kétszintű fás növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló zöldfelület alakítandó ki és tartandó fenn. 
c) A növényzet kialakításakor honos növényfajok, ill. ezek nemesített fajtái alkalmazandók.

d) Telken belül a parkolók és a burkolt manipulációs terek fásítva alakítandók ki: 3 parkolóhelyenként, illetve ezzel egyenértékben a burkolt felület/200 m2-ként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő. A 400 m2 nagyságot meghaladó burkolt felületeket kiemelt szegéllyel, hordalék és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani.

e) 
A szabályozási terv eltérő rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett az elő-, oldal- és hátsókertek minimálisan 10,0 méteresek.



(2) 
Az épületeket legalább 50 méterenként tagolni kell, a homlokzati síkban való mozgatással. 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

16. §

(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben elsősorban:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás,

c) kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciók létesítményei,

d) egyéb irodaépület,

e) 
 közösségi, szórakoztató, kulturális rendeltetésű épületek 
létesíthetők, de állattartó épületrész, építmény nem létesíthető.
(2) 
Az építési övezetre vonatkozó határértékek az 1. melléklet táblázatában találhatók.
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
 
 A Gksz/6 jelű gazdasági övezetben: 
fa)



fb)
A szabályozási terven jelölt magánút helye és kialakítása a tényleges telekalakítás szerit változhat. Az elő-, oldal- és hátsókertek méretei a kialakuló telekhatárokhoz kell, hogy igazodjanak.
g) 
 
 A Gksz/7 jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezésű területrészen háromszintű növényzet telepítendő. 
h)
 
 
 A Gksz-8 jelű építési övezetben a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában: 
ha)
a kötelező zöldfelületen belül fasor telepítési kötelezettség valósítandó meg legalább az elő- és a hátsókertben,
hb)
az előkert min. 6,0 m, az oldalkert min. 3,0 m
hc)
a hátsókert min. 10,0 m.

(2a)
A Gksz/10 jelű gazdasági övezetben a gazdasági terület és a  lakótelkek határán 20,0 m széles védelmi zöldsáv alakítandó ki, melynek 60%-án háromszintű (gyep, cserje, lombkorona szint) növény telepítendő.
(3) 

A Gksz-gk jelű építési övezet az autópálya remeteségpusztai csomópontja és a golf klub bejárata közti terület, melyen: 

a) az elő- oldal és hátsókert min. 10 m, illetve szabályozási terv szerint.
b) A területen csak kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épület helyezhető el, egyéb gazdasági tevékenységet befogadó épület nem.

(4) 

A Gksz-mu jelű övezet a gazdasági területen belüli magánút, 0%-os beépítettséggel.

Ipari terület

17. §

(1) 
Az ipari terület elsősorban élelmiszeripari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) 
Az építési övezetre vonatkozó határértékek az 1. melléklet táblázatában találhatók.
a) 

Mezőgazdasági üzemi terület

18. §

(1) 
A „Gmü” jelű mezőgazdasági üzemi terület az üzemi méretű árutermelő mezőgazdasági tevékenység, állattenyésztés és állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló terület.

(2) A mezőgazdasági üzemi területen:

a) a mezőgazdasági termeléshez, továbbá az ott tartózkodók ellátásához szükséges építmények,

b) állattartó épületek,

c) terménytárolók,

d) szerszám- és géptárolók,

e) vegyszertároló,

f) terményfeldolgozó,

g) mezőgazdasági gépjavító,

h) biztonsági okokból szükséges őrházak,

i) termékvezetékek és műtárgyaik,

j) komposztáló telep és építményei,

k) a mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) A mezőgazdasági üzemi területeken kialakításra, átalakításra, ill. felújításra kerülő épületek, építmények kizárólag tájba illő, korszerű szerelt és/vagy hagyományos és korszerű szerkezetűek, anyaghasználatúak és természetes építőanyagok színeivel megegyező színezésűek, továbbá magastetős, 17°-30° közötti tető hajlásszögűek lehetnek. 

(4) 
A mezőgazdasági üzemi területre vonatkozó határértékek az 1. melléklet táblázatában találhatók. 
(5) 
 
(6) 
A mezőgazdasági telephelyek területén a létesítmények a vonatkozó általános rendelkezések és jelen rendelet környezetvédelmi előírásai és az alábbi környezeti feltételek együttes biztosítása esetén építhetők, ill. üzemeltethetők:

a) a trágya tárolása földbe, vagy föld fölé épített - más hulladéktól elkülönítetten – (zárt rendszerű) szivárgásmentes trágyakezelési módszerrel történhet.

b) 
 a talaj és talajvíz állapotát a terület hasznosítása, átalakítása esetén meg kell vizsgálni. Talajszennyeződés feltárása esetén a kárelhárítást az építési engedélyben kikötött módon a létesítmények használatba vételi engedélyének megkéréséig el kell végezni. 

Különleges területek

19. §

(1) A különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak:

a) sportterület (Ksp)

b) temető területe (Kte)

c) múzeumi terület (Kmú)

d) 
idegenforgalmi lótartáshoz és golfozáshoz kapcsolódó terület (Kid)

e) 
szennyvíziszap leürítő területe (Khu)

Sportterület 

20. §

(1) 
 AKsp jelű sportterület a pihenés, testedzés céljára szolgál, ahol elhelyezhetők:

a) sportépítmények, 
 sportpályák, 

b) sportpályák kiszolgáló létesítményei 

c) a terület fenntartásához szükséges épület,

d) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátás épületei.

(2) A sportterületen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 20%-án két- (gyep- és cserjeszint együttesen) vagy háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 

b) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő. 

c) a kötelező zöldfelület számításnál a zöldfelület mértékébe a gyepes és vízáteresztő burkolatú sportpálya egyszintű növényzetként 100 % mértékig, a gyephézagos burkolat közül a gyepráccsal fedett és gyepesített terület 25 % mértékig beszámítható. Egyéb gyephézagos burkolat 
 a kötelező legkisebb zöldfelület számításnál nem vehető figyelembe.

(3) 
A sportterület határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
Temető területe 

21. §

(1) 
A Kte jelű terület a temetkezés céljait szolgáló terület, ahol elhelyezhetők:

a) egyházi és világi kegyeleti épületek 

b) sírépítmények, urnatárolók,

c) a temetkezés céljait szolgáló egyéb építmények, 

d) a terület fenntartásához szükséges épületek, építmények 
.
(2) A temető területén a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) a meglévő növényzet védelmét biztosítani kell. Fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt balesetveszély elhárítása, vagy a fa rossz egészségi állapota teszi szükségessé. A növényzet folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

b) a temető telekhatára mentén többszintű növényzetből álló növénysáv létesítendő.

(4) 
A temető építési övezet határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
(3) 
 
Múzeumi bemutatótér területe

22. §

(1) Az 
 építési övezetben kizárólag a kulturális örökség bemutatását, kezelését, szolgáló létesítmények, műtárgyak, valamint a tevékenységhez szorosan kapcsolódó, azt kiszolgáló épületek, építmények 
 helyezhetők el.

(2) 
A különleges múzeumi építési övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.

(3)

 
 Az épületek telken belüli elhelyezése minimálisan 3,0 m-es elő-, oldal- és hátsókert figyelembe vétele mellett történhet.
Idegenforgalmi övezet

23. §

(1) 
Az építési övezetben a kedvtelésből tartott, illetve az idegenforgalmi szolgáltatáshoz szükséges jellegű és méretű állattartó épületek (pl.: lovas istálló), az idegenforgalmi - üdülő népesség ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói, szálláshely-szolgáltatói épület, szolgálati lakóépület/rész helyezhető el.

(2)

A különleges terület Kid jelű lovas-idegenforgalmi építési övezetének építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók, amelyben.

a) A trágyatárolás a területen belül csak átmenetileg biztosítható, szivárgásmentes vízzáró kialakítással, az illetékes szakhatósági vélemények figyelembe vételével. 


b) Külterületre eső lovas idegenforgalmi övezet tájképvédelmi szempontból érzékeny terület ezért beépítéséhez látványterv készítése szükséges.

(3)
K-id-gk az idegenforgalmi és szabadidős golf tevékenység kiszolgálását, fenntartását szolgáló létesítmények építési övezete, ahol az elő és hátsókert min. 10,0 m, illetve szabályozási terv szerint.

Szennyvíztisztító területe

24. §

(1) 
Az építési övezetben kizárólag a települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését, tisztítását szolgáló létesítmények, műtárgyak, valamint a hulladékkezelési tevékenységhez szorosan kapcsolódó, azt kiszolgáló épületek, építmények – iroda, raktár, járműtároló - helyezhetők el.

(2)

Az építési övezet határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
(3)
A szennyvíztisztító telekhatára mentén legalább 10,0 m-es szélességben többszintű növényzetből álló védő zöld sáv telepítendő, ill. tartandó fenn.

IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

Közlekedési és közmű-elhelyezési terület
Közlekedés általános előírásai

25. §

(1) A közutaknak összefüggő hálózatot kell alkotniuk.

(2) A tervezett közterületek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza, meglévő belterületi közterületek esetében az ingatlan-nyilvántartás szerint meglévő telekhatárok által meghatározott szélességek megtartásra kerülnek.

(3) 
Az M1 jelű út hálózati szerepe autópálya melyek tervezési osztályba sorolása: K.I.A.
(4) 
Az 1. számú főút (Valusek utca) hálózati szerepe I. rendű főút, melyek tervezési osztályba sorolása: B.III.a.C.
(5) Az 1. számú főút elkerülő szakaszának forgalomba helyezésével a jelenlegi szakasz hálózati szerepe és tervezési osztályba sorolása módosul. A tervezett 1. számú főút elkerülő szakaszának hálózati szerepe I. rendű főút.

(6) 
Az alábbi közterületek hálózati besorolása gyűjtőút, melyek tervezési osztályba sorolása: B.V.c.C.:

a)
651/23 - 651/36 hrsz – közterületek,

b)
Petőfi S. utca – Arany J. utca,

c)
Múzeum utca, 

d)
Jókai Mór utca,
e)

 Tanács utca

(7) 
A Köu/2 övezetbe tartozó, más helyen be nem sorolt közterületek melyek tervezési osztályba sorolása:

a) kerékpárút: B.VII. és K.VII. 
b) gyalogút: B.VIII. és K.VIII. 
c) kiszolgáló és lakó út: B.VI.d.C. 
d) külterületi közút: K.VI.C.
(8) 
 
(9) 
 

 Köu/1 övezet

26. §

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület: az országos közúthálózati elemek, azok csomópontjai, gyorsforgalmi utak kiszolgáló létesítményei, 
 közösségi közlekedési megállóhelyek és építményeik, várakozóhelyek (parkolók), kerékpárutak, járdák, mindezek zöldfelületi elemei, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) 
 
(3) 
 Ha az övezeti előírások, vagy a szabályozási terv másképpen nem rendelkezik kerítés a közút szabályozási vonallal jelölt tervezett telekhatárára építhető. 
(4) 

(5) 
 
(6) 
 
(7) 
 

 Köu/2 övezet

27. §

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület a helyi (települési) közutak 
 azok csomópontjai, tömegközlekedési megállóhelyek és építményeik, várakozóhelyek (parkolók) kerékpárutak és sávok, járdák, mindezek zöldfelületi elemei, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, továbbá közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) 
 
(3) Új közúti közlekedési célú közterület kialakításánál biztosítani kell a kétoldali fasor elhelyezhetőségét.

(4) Magánút belterületen csak tömbbelsők feltárására alakítható ki. A magánút műszaki kialakításának meg kell felelnie a közterületekre vonatkozó előírásoknak.

(5) Külterületen kerítés az úttengelyt 6m-nél jobban nem közelítheti meg.

Kök övezet

28. §

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület a vasúti vágányok, műtárgyak, műszaki és biztonsági berendezések, azok működtetéséhez szükséges építmények, irodák, állomáshoz kapcsolódóan maximum 100 m2 bruttó szintterületet meg nem haladó kiskereskedelmi-vendéglátó létesítmény, egyéb közlekedési pályák, várakozóhelyek (parkolók) mindezek zöldfelületi elemei, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, továbbá közművek és hírközlési létesítmények lehelyezésére szolgál.

(2) A vasút terület Tanács utca és Valusek út felöli része „közterület alakítási terv” alapján rendezendő.

Parkolás általános előírásai

29. §

(1) 
Új építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához a szükséges

a) járműtároló (garázs) épületeket,

b) várakozó (parkoló) helyeket,

c) rakodóhelyeket,

a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani. Meglévő közintézményeknél, meglévő alapellátást biztosító kiskereskedelmi, szolgáltatói létesítményeknél a parkolási igények létesítményei közterületen is biztosíthatók.


 
Közműellátás, hálózatok
A beépítés külső közmű feltételei

30. §

(1) 
A beépített, a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeken is az építés feltétele az új épület övezeti előírása szerinti közművesítettségi szint biztosítása 

a) a központi belterületen az érintett ingatlanok teljes közművesítettségének, 

b) a beépítésre nem szánt területek kertes övezeteiben részleges közművesítettségnek, 

c) az egyéb beépítésre nem szánt övezetekben hiányos közművesítettségnek
a megvalósítása.

(2) Az építés feltétele a beépítésre kerülő fejlesztési területen a terep rendezésének a megtervezése és a felszíni vizek zavarmentes levezetésének a megoldása. 

(3) 

(4) Az ingatlanok közműellátásának biztosítására a közterületi hálózathoz közvetlen önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közterületen történő vezetés megoldásának a hiányában idegen magántelken átvezető bekötővezetékek számára. szolgalmi jogot kell biztosítani.
(5) 
 Az (1) bekezdés szerinti közművesítettség megvalósulásának minősül, ha a kérelmező az engedélykérelemhez csatolja:

a) a közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az érintett ingatlan közművekkel ellátható, illetve
b) a közművek megvalósításra vonatkozó – a közműszolgáltatóval kötött –szerződést.

(6) 
 Az (5) bekezdésben szereplő esetben a megrendelt közműveknek a használatbavételi engedély kiadásáig el kell készülnie. 
A közművek általános előírásai
31. §

(1) Közműhálózatok és közműépítmények védőtávolságán belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság véleménye alapján végezhető.

(2) 

(3) 
 
(4) 
 

(5) 
 
(6) 
, 
 
Ágazati közmű előírások

Vízellátás

32. §

(1) A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezeték hálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten legfeljebb 100 méteres megközelítési útvonalat figyelembe véve kell elhelyezni a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a szolgáltató véleményének figyelembe vételével. 

(2) Azokban az építményekben, ahol a szükséges oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a meglevő vezeték keresztmetszetének bővítésével, illetve helyi megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani, vagy az építmény tűzszakaszolásával kell csökkenteni a tűzivíz igényt.

(3) Szolgalmi jogos átvezetést kell biztosítani a szolgáltató javára a nem közterületen vezetett ivóvíz gerincvezetékek számára: 

a)
a Vértesszőlőst ellátó DN 200 meglevő szakaszára a déli gazdasági övezetben, 

b)
az Agricola Rt. területén a tervezett DN 150 vezeték nyomvonalára, 

c)
a Vértesszőlősi víztároló medencéket ellátó meglevő DN 150 vízvezetéknek a Sólyom utca keresztezése feletti szakaszára, 

d)
a DN 500mm átmérőjű Tatai távvezeték Vértesszőlős területén átvezető nem közterületen vezetett szakaszai számára.

(4) Vértesszőlős az I. sérülékeny környezetű vízbázisok, az I.1. fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázisok területén fekszik.
(5) A beépítésre nem szánt bel- és a külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, szállásférőhelyet nyújtó új épület elhelyezése, meglevő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor 
 kérhető, ha az egészséges ivóvízellátás biztosítható.
Szennyvízelvezetés

33. §

(1) 
.

(2) A település területén a szennyvíz szikkasztása tilos. 

(3) 
A szennyvíz-elvezetés, -gyűjtés, -kezelés és -elhelyezés esetei:
a)
A település belterületén, illetve beépítésre szánt területen építési szándék esetén építési engedély csak a település szennyvíz-közhálózatára történő rácsatlakozás engedélyének birtokában kérhető, ha a közterületi közhálózati vezeték az érintett telek határát legalább 30,0 méterre megközelíti.

b)
Ha a szennyvízhálózat a beépítésre szánt területen az építéssel érintett telek közterületi határától 30,0 métert meghaladó távolságban van, akkor átmenetileg a szennyvíz elhelyezés, gyűjtés korszerű, szakszerű közműpótló berendezéssel is megoldható a hálózat kiépüléséig. Ha a szennyvízhálózat a közműpótló berendezéssel rendelkező telket a közterület irányából 30 méternél közelebb eléri, akkor az arra való rákötést (a közcsatorna üzemelésétől számított fél éven belül) meg kell valósítani. 

c)
A település beépítésre nem szánt területén, a központi belterülettől, illetve a közművesített területektől távolabbra eső, nagy távlatban csatornahálózattal nem érintett területén az építményben keletkező szennyvizeknek a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő szennyvízgyűjtését, kezelését és elhelyezését meg kell oldani
(4) 
 
(5) Vállalkozási, gazdasági, ipari létesítményekből kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel -a megengedett szennyezettség mértékéig- elő kell tisztítani.

(6) 
 
Felszíni vízelvezetés

34. §

(1) A csapadékvíz elvezető hálózattal szállított csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(2) 
 
(3) A felszín alatti vízmozgásra tekintettel a terepszint alatti építkezéseknél a vízáramlás útját nem szabad elzárni, a talaj- illetve rétegvizek továbbvezetési lehetőségét meg kell oldani.

(4) Az Országúton felüli dűlőben, az üreg beszakadás hatásterületéről a csapadékvizeket zárt csapadékvíz-csatornában, illetve vízzáró burkolt árokban ki kell vezetni a területről.

(5) 
 
(6) 
 Építési tevékenység csak akkor folytatható, ha az annak következtében keletkező többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a végbefogadóig. 

(7) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel és vízzáró felülettel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjtött csapadékvíz ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

(8) 
 
Az 1. sz. főút nyugati oldalán a vasúti területig terjedő új beépítésre szánt gazdasági területen a talajadottságok miatt, a burkolt felületekről a talajerózió megakadályozása érdekében a csapadékvíz elvezető rendszert zárt csatornával, vagy burkolt nyílt árkos kialakítással kell kiépíteni
Villamosenergia-ellátás

35. §

(1) A Tanács utcában és a belterületen belül kialakuló új lakóutcákban új villamos energia ellátási hálózatot (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni.

(2) Az utcák fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a biztosítására az új villamos energia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell helyezni, amelyre a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.

(3) 
A lámpákkal és reklámfényekkel káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni, az állatvilág védett élőhelyeinek, vonulási útvonalainak fennmaradását veszélyeztetni tilos.
(4) 
  
(5) 
 
(6) 

(7) A település új gazdasági területein legalább a kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia hálózatokat földkábelben kell megépíteni. 

Földgáz ellátás

36. §

(1) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.

(2) Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(3) 
Tartályos-gáz telepítése csak a terepszint alatti, vagy földdel takart kialakítású lehet.
Elektronikus hírközlés

37. §

(1) 

(2) 
 
(3) 
 
(4) Az új gazdasági fejlesztési területek közterületein vezetett új hírközlési hálózatokat földkábelben kell vezetni. 

(5) 
, 

Zöldterületek

Közpark 

38. §

(1) 
 A zöldterületek építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
(2) 
A Zk/1 jelű övezetben épület nem, a közpark funkciót szolgáló, fából készült kerti bútorok elhelyezhetők. A kialakítható legkisebb telekterület 1500 m2. 

(3) A Zk/2 jelű közpark övezetben a kialakult telkek tovább nem oszthatók, a kialakítható telkek minimális mérete 2500 m2.
(4) 
Az övezet 

a) pihenést és testedzést szolgáló építmények 
b) köztárgyak, műtárgyak 

c) rekreációs célokra alkalmas létesítmények, építmények

d) kerti építmények 

e) kertgondozás építményei 
elhelyezésére szolgál. 

(5) 
 
 A Zk/2 jelű közpark övezetben az építménymagasság tekintetében kivételt képező esetek: 

a) kilátó esetén: max. 7,5 m

b) fedett szabadtéri színpad esetén: 
max. 6 m

(6) A zöldterületeken elhelyezésre kerülő építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, hagyományosan színezettek) lehetnek.

(7) 
A közpark övezet telkein a kötelező zöldfelület legalább 40%-án háromszintű növényállományt (gyep, cserje, lombkorona szint) kell kialakítani.

(8) 
Az övezetben intenzív növényfenntartásról kell gondoskodni, aminek érdekében az öntözés feltételeit biztosítani kell.
(9) 
Az övezet létesítményeinek kertépítészeti kialakítását kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.

Rekreációs zöldterület
 

39. §

(1) Az övezet elsősorban aktív pihenési, sportolási, rekreációs célokra alkalmas létesítmények, építmények elhelyezésére szolgál.
(2) 
Az övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
(3) 
Az övezet telkén legfeljebb 2db épület helyezhető el melyben lehet:

a) rekreációs és szociális rendeltetés, 

b) a terület fenntartásához szükséges rendeltetés. 
(4) Az építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, hagyományosan színezettek) lehetnek. 

(5) 
Az övezet telkein a minimális zöldfelület minimum 40%-án háromszintű növényállományt (gyep, cserje, lombkorona szint) kell kialakítani.
(6) Az övezetben a pihenést és testedzést szolgáló sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér természet-közeli anyagból létesítendő, sportpálya csak gyepes kialakítású lehet.

(7) 
Az övezet létesítményeinek kertépítészeti kialakítását kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.

Védelmi célú zöldterület 

40. §

(1) Az övezet elsősorban talajvédelmi, szélvédelmi zöldfelületek kialakítására szolgál.

(2) 
Az övezetben: 
a) épület, helyiséget befogadó építmény sem a felszínen, sem a felszín alatt nem helyezhető el, a beépítési mértéke 0 %. 
b) a támfalak rendszere lépcsőzetesen, legfeljebb 2,5 m-es támfalszakasz magassággal építhető. 
c) a támfallépcsők között legalább 1,5 m-es vízszintes növényzettel beültetett zöldfelületi szakasz alakítandó ki. 
d) alkalmazható anyagok: növénytámfal, látszó terméskő, fa.

(3) Az övezetben legfeljebb a gyalogos közlekedést és a fenntartást szolgáló természetes burkolatú út alakítható ki.

(4) A kialakult telek tovább nem osztható, minimális mérete 2000 m2.

(5) 
A kötelező zöldfelület legalább 60%-án háromszintű növényállományt (gyep, cserje, lombkorona szint) kell kialakítani. 

(6) A zöldfelület kialakítását kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani.

Erdőterületek övezetei 

41. §
(1) Az erdőterület elsődleges rendeltetése szerint a következő övezetekbe tartozik:

a)
védelmi, azaz (Ev) jelű védett és védőerdő 

b)
egészségügyi, szociális, turisztikai erdő (Ee)

(2) 
Az Ev jelű övezethez tartozó erdőrészletek elsődleges rendeltetése a védelem, amelynek:

a)
a természeti területeken, láprekonstrukciós és élőhely gazdálkodási területen megjelenő védett,

b)
levegő és zajvédelmi, földvédelmi, települési környezetvédelmi védő,

c)
erózió és defláció elleni védő, 
d)
geofizikai stabilizációs, sérült vagy szennyezett területeken rekultivációs védő funkciója van.

(3) 
Az övezetben a beépítés mértéke 0%, ahol: 

a) csak erdei berendezések, építmények létesíthetők 
b) a kialakítható legkisebb telek területe legalább 1500 m2 
(4) 

(5) 
  Kerítés kizárólag természetvédelmi, illetve erdő – és vadgazdálkodási célból létesülhet.

(6) 
Az „Ee” jelű egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterület övezetének építési határértékek az 1. melléklet táblázatában találhatók, melyen: 
a) a terepszint alatti beépítés nagysága legfeljebb a terepszint felettivel azonos lehet, 
b) a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények – pihenőhely, erdei tornapálya, játszótér, ismeretterjesztés építményei –, továbbá a turizmust szolgáló építmények – menedékház, vendéglátó, turisztikai szálláshely-szolgáltató épület – helyezhetők el. 
c) a tájkarakter védelme miatt egyenként maximum 300 m2 bruttó beépített területű alapterületű épületek helyezhetők el,
d) az építési hely határvonalai a megközelítést biztosító út szélétől 20,0 m, a szomszédos telekhatároktól legalább 50,0 m,
e) az épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, hagyományos szerkezettel,
20°-45° közötti szimmetrikus tető hajlásszöggel valósíthatók meg.
Mezőgazdasági területek 

42. §

(1) 
 A szabályozási tervlapon mezőgazdasági területként lehatárolt területek sajátos használatuk szerint:

a) a kertes mezőgazdasági területek Mk/1, Mk/2, Mk/3, Mk/p jelű övezetei,
b) az általános mezőgazdasági területek Má/1, Má/2, Má/3, Má/4, Má/5
, Má/k  jelű övezetei, valamint 
c) a korlátozott használatú mezőgazdasági területek, természeti és vízvédelmi jelentőségű területeinek Mv jelű övezete.
(2) A mezőgazdasági területekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:

a) Az egyes övezetekben bármilyen rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, 
20°-45° közötti szimmetrikus tető hajlásszögű tetővel létesíthető, lejtő felöl lejtővel párhuzamos, vagy a lejtő irányában kontyolt kialakítással. 

b) A vízfolyások mentén 50-50 m-es sávban épületek, 
 nyomvonalas építményeken kívül egyéb építmények nem helyezhetők el, a gyepművelésű területhasználat megőrizendő.

c) 
Állatok tartása a vonatkozó jogszabályokban, előírt környezetvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi előírások betartásával történhet.

d) 
 Általános mezőgazdasági terület (Má/) és korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mv) övezeteiben, az épületek elhelyezése és építészeti kialakítása során az alábbiakat kell alkalmazni:
da)
az építési hely határvonala a szabályzat, vagy a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában a telekhatártól legalább 20,0 méter, valamint a 8. § (6) bekezdés szerinti,

db)
az építési határvonalon kívül, az elő-, oldal- és hátsókertben szabad lépcsőn, és rámpán kívül semmilyen egyéb kerti építmény, felszínen megjelenő egyéb melléképítmény, semmilyen épület nem helyezhető el, 

dc)
az épületek zöldtető alkalmazásával, részben terepbe süllyesztéssel lapostetővel is létesülhetnek,
dd)
ha a tetőszerkezet fesztávolsága a 12,0 m-t meghaladja a tetőhajlásszöge legfeljebb 30° lehet,

de)
a tetőhéjazat anyaga lehet égetett cserép, vagy lemezfedés melyek a föld, illetve a magyarországi kövek természetes színeinek megfelelő színezésűek lehetnek,
e)
Ha az építeni kívánt felszíni építmény egy szintben elhelyezni kívánt bruttó alapterülete meghaladja általános mezőgazdasági területen az 500 m2 -t, továbbá bármely homlokzatra vetített építménymagassága eléri a 4,5 m-t, akkor az a tájképet jelentősen megváltoztató építménynek minősül, s elhelyezése csak a tájképbe való illeszkedést igazoló egyéb jogszabály szerinti látványterv alapján történhet.
(3) 
 
 Birtokközpont az Má-5 jelű övezeten kívül egyéb mezőgazdasági területen nem létesíthető.
Kertes mezőgazdasági terület övezetei 

43. §

(1) A 
 kertes mezőgazdasági területbe a szabályozási terven „Mk” jellel jelölt volt zártkerti területek tartoznak. Kertgazdasági, kiskertes övezetekben a táj karakterének erősítése érdekében, az övezetek területe hagyományos szőlő és/vagy gyümölcstermesztéssel hasznosítandó.

(2) 
 
Az övezetben a tájkarakter védelme érdekében – eltérő övezeti előírás hiányában- a szőlő-, gyümölcsművelést, a gyógynövénytermesztést és azok feldolgozását szolgáló, legfeljebb 1db lakórendeltetés nélküli gazdasági épület, építmény helyezhető el.

(3) 
Gazdasági épület abban az esetben építhető:

a)
ha a telek tulajdoni lap szerinti bejegyzéssel 70 %-ban szőlő-, gyümölcstermesztéssel, vagy kertgazdálkodással hasznosított,

b)
ha a szabályozási terven ábrázolt telket megközelítő közterületi szélesség biztosított, 
c)
ha az ivóvízhálózatra való rákötés esetén a szennyvíz legalább zárt, szivárgás mentes szennyvízaknában történő gyűjtése és elszállítása megoldott. 
(4) A jelen rendelet hatályba lépése előtt kialakult 720-1500 m2 nagyságú, legalább 10,0 m szélességű, M1 autópályától északra lévő kertes területek telkei beépíthetők, telkeken álló épületek, építmények átépítése, bővítése az egyes telkek legfeljebb 3%-os beépítettségéig történhet.
 A 720 m2–nél kisebb, ill. 10,0 m-nél keskenyebb telkek nem építhetők be, a területükön álló épületek nem bővíthetők és nem építhetők újra. 

(5) Az övezet egyes telkein az épület az elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési sávon belül helyezhetők el. Az előkert legalább 6,0 m, legfeljebb 16,0 m lehet. Az oldalkert legalább az építménymagassággal megegyező, az építési sáv mélysége legfeljebb 15,0 m. Az építési sávon túli telekterület hátsókertnek tekintendő. Az épületek közötti tűztávolságot telekhatároktól függetlenül (az épületek tényleges homlokzatmagasságának megfelelően) minden esetben be kell tartani.

(6) 
Az „Új szőlők” elnevezésű kiskertes területen, a gerincen vezetett (032; 031; 2000/29 hrsz-ú) úthoz kapcsolódó kertes mezőgazdasági telek esetén az előkert mérete legalább 10,0 m. Az előkertbe legalább 1db nagy lombkoronát növelő, tájhonos fa ültetendő.

(7) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:

a) Az épület/építmény traktus mélysége legfeljebb 9,0 m lehet.

b) Az épületek és építmények tetőfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű pikkelyes fedőanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, trapézlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható).

c) A tető formálása a lejtő irányában kontyolt, vagy arra merőleges gerinc kialakítású, a lejtő irányában megjelenő oromfalas tetőfelépítmény homlokzati szélessége legfeljebb 4,5m lehet.

d) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg.

(8) A gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince kizárólag földborítással, és legalább gyeptakarással alakítható ki. 
(9) 
A kertes mezőgazdasági övezetekben állattartó épület, valamint üzemi méretű (saját szükségletet meghaladó mennyiségű) terményt feldolgozó felszíni, vagy felszín alatti gazdasági építmény nem helyezhető el.

(10) 
Az Mk/1 jelű övezet határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók: 

a) 
 az övezetben 15,0 építési m, vagy annál keskenyebb telek esetén, oldalhatáron lehet gazdasági épületet építeni.
b) 15,0 m-nél szélesebb telek esetén, szabadon álló beépítéssel is építhető gazdasági épület. 

c) 
 
A beépítés mértéke legfeljebb 3% lehet az alábbiak figyelembe vétele mellett:
ca)
Általános esetben az egy tömegben megépülő építmény bruttó alapterület legfeljebb 75 m2 lehet. Ha a telek területének nagysága meghaladja a 2500 m2-t, akkor 2500 m2-ként lehet további legfeljebb 75 m2 alapterületű épületet létesíteni. 

cb)
A belterületi Szabadság telephez csatlakozó telektömbben az 1308-1339. hrsz.-ig terjedő területen a telkek alapterületének 3%-os mértékéig lehet épületet, építményt elhelyezni.

d) Az épület építménymagassága legfeljebb 4,0 m lehet, de a lejtő felőli homlokzatra számított építménymagasság sem haladhatja meg az 5,0 m-t. 

e) 
A kialakítható és a beépíthető legkisebb telek 1.000 m2. 

f) Kerítés a telekhatárokon csak karám jelleggel, és/vagy sövény telepítésével képezhetők. Támfal létesítésénél alkalmazható anyagok: tömör kőfelület, fa. 
Vadkár elleni kerítés csak a közterületi határok mentén építhető. 

(11) 
Az Mk/2 jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók amelyben:
a) az egy tömegben építhető bruttó alapterület legfeljebb 75 m2 lehet,
b)
az épület építménymagassága legfeljebb 4,0 m lehet, de a lejtő felőli homlokzatra számított építménymagasság sem haladhatja meg az 5,0 m-t, 

c)
a szennyvíziszap leürítő védőtávolságán belül huzamos emberi tartózkodást, élelmiszer előállítását, tárolását, csomagolását biztosító épületrészek nem létesíthetők.

d)
Az övezetben áttört, vagy drótfonatos kerítés építhető.

(12) 
Az Mk/3 jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók, amelyben:

a) kialakult és tovább nem osztható a telekszerkezet,

b) 1000 m2 telekterületenként üvegház, fóliasátor 50 m2-ig építhető,
c) a külterületi övezetben vadkár elleni kerítésen kívül egyéb kerítés nem létesíthető.

(13) 
Vörösmarty utcai pincesor Mk/p 

jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók, amelyben:

a) a kialakult telekszerkezet tovább nem osztható. 
b) hézagosan zártjellegű beépítési móddal a borház jellegű épületrész legfeljebb 20 m2-ig, a pince jellegű épületrész legfeljebb 50 m2-ig létesíthető, bővíthető,
c) a közterület felőli homlokzatra számított építménymagasság nem haladhatja meg a 4,0 m-t.

Általános mezőgazdasági terület övezetei

44. §

(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezethez tartoznak a korlátozott használatú nedves rétek, gyepgazdálkodási területek és az időszakos növényborítottságú szántóterületek. 

(2) 
 
.
(3) 
Az övezetekben az 50 méternél keskenyebb mezővédő erdősávok, tájfásítási felületek övezetmódosítás nélkül telepíthetők.

(4) 
Az Má/1
jelű általános mezőgazdasági övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók:
a)  a telkeken jellemzően a gyepgazdálkodását szolgáló épületek és a gazdálkodást kiegészítő, idegenforgalmi - szolgáltató funkciók számára építhető építmény. 
b) az építés feltétele, ha a telek területe eléri a 10,0 ha-t és a telek megközelítését biztosító út legalább 10,0 m széles
(5) 
Az 
 Má/2 jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók,
Az építési hely határvonalai -a szabályozási terv eltérő rendelkezései hiányában- a telekhatároktól 10,0 m, az állandó vízfolyás telkétől 50,0 m.

(6) 
Az Má/3 jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók,
a) a kialakult telkek tovább nem oszthatók, melyeken a terület rendeltetésszerű gyepgazdálkodását szolgáló, lakórendeltetés nélküli épületek helyezhetők el. 
b) 20 ha feletti telekterületnél a gazdálkodást kiegészítő, lakó- és idegenforgalmi szolgáltató rendeltetés is kialakítható,.
(7) 
Az Má/k jelű általános mezőgazdasági terület különleges övezetének építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók, amelyben:
jelű mezőgazdasági – különleges övezet:  

a) 
 

b) építhető gazdasági funkció mellett idegenforgalmi, állategészségügyi és lakófunkciót befogadó épület. 

c) 
 

d) Az épület építménymagassága legfeljebb 5,0 m lehet, de a lejtő felöli homlokzatra számított építménymagasság sem haladhatja meg az 6,0m-t. 

e) 
Kerítés csak a telekhatárokon és csak karám jelleggel, vagy sövény telepítésével képezhető. Vadkár elleni kerítés csak a közterületil határ mentén építhető Támfal létesítésénél alkalmazható felületképző anyagok: természetes kő, fa és növényből képzett zöldfelület. 

(8) 

(9) 
 
 Az Má/4
jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók melyben:
a) a mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el (lakórendeltetés és nagyüzemi állattartás kizárásával),
b)

 a tájképet jelentősen megváltoztató építménynek minősül, ha az épület bármely homlokzatára vetített építménymagasság a 4,0 m-t meghaladja, ez esetben a tájképbe való illeszkedést egyéb jogszabály szerinti látványtervvel kell igazolni.

 (10)
Az Má/5 jelű övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók, amelyövezetben:

a) az OTÉK 29. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott építmények helyezhetők el 
 (nagyüzemi állattartó épületek kizárásával),

b)
a tájképet jelentősen megváltoztató építménynek minősül, ha az épület bármely homlokzatára vetített építménymagasság a 4,0 m-t meghaladja, ez esetben a tájképbe való illeszkedést egyéb jogszabály szerinti látványtervvel kell igazolni. 

(11) 
 

(12) 
 


44./A § 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetei
(1)
Az Mv jelű korlátozott használatú mezőgazdasági terület természeti és vízvédelmi jelentőségű övezetéhez tartozó terület építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
(2)
Az övezetben:

a)
a meglévő növényállományt, különösképpen a nádállományt, a természeti képződményeket a kialakult állapot szerint meg kell őrizni,
b)
épület nem létesíthető,

c)
kizárólag a természetszerű vízgazdálkodással kapcsolatos építési munkák végezhetők.

Vízgazdálkodási övezet (V)
45. §

(1) 
 A szabályozási terven jelöltek szerint a vízgazdálkodási övezetek:

a)
V jelű övezet a víztározó területe, 
b)
a Váv jelű övezet az állandó vízfelületű terület, 
c)
a Viv jelű övezet az időszakosan vízfelületű terület,

melyek kezelő/védősávjában épület, a vízgazdálkodással össze nem függő építmény nem építhető, kivéve a közművek és a közlekedés műtárgyait.
(2) Az övezeten belül csak a vízügyi jogszabályokban meghatározott építmények, monitoring eszközök helyezhetők el, illetve olyan, természetes anyagokból készített berendezések, bútorzatok (pl. korlát, esőbeálló, jelzőtábla, információs tábla), amelyek az élőhelyek bemutatását lehetővé teszik.

(3) 


 Különleges beépítésre nem szánt terület

45/A. §

(1) 
 A Kk/g jelű különleges beépítésre nem szánt terület övezetének építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.
a)
Az övezetben a golfozáshoz szükséges pálya és terepalakulatok alakíthatók ki, valamint az alaptevékenységet kiszolgáló építmények (WC, pihenő) illetve a parkfenntartás építményei építhetőek tájbaillesztett módon. 
b)
Egy telken, egy épület legfeljebb 100 m2 beépített alapterületű lehet.
(2) 
A Kk/a jelű beépítésre nem szánt különleges autós-szolgáltatás övezet építési határértékei az 1. melléklet táblázatában találhatók.

a)
Az övezetben kamionparkoló, s azt kiszolgáló szociális épület létesíthető. 
b)
A szabályozási terven jelölt, az autópálya menti 20,0 m széles sávban háromszintű növényzet telepítendő.

c)
A minimálisan kialakítható telek közmű elhelyezése érdekében területi korlát nélküli.
(3) 
A Kb-hu jelű övezet különleges, beépítésre nem szánt hulladékkezelő terület a Baromállási dűlőben lévő szennyvíztelep nem üzemelő, elkerített terület része.


 Védősávok, védőtávolságok

46. §

(1) 
 Az országos közutak külterületi szakaszán a szabályozási terven jelölt, az úttengelytől mért védőtávolságon belül épület, egyéb felszínen megjelenő építmény létesítése a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

(2) 
 A közforgalmú vasút esetében a szabályozási terven jelölt, a szélső vágány tengelyétől mért védőtávolságon belül épület, egyéb felszínen megjelenő építmény létesítése a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

(3) 
 A Khu jelű szennyvíziszap kezelő telep telekhatárához mért védőtávolságot a szabályozási terven ábrázoltak alapján kell figyelembe venni.

(4) Gerecsei Tájvédelmi körzettől, a belterületi lakóterülettől és a rekreációs zöldterülettől 100-100 méteren belül kijelölt mezőgazdasági övezetben új gazdasági épületet építeni a szakhatóságok véleményének figyelembe vételével lehet. 

(5) 
 A külterületen a mélyfekvésű gyepterületeken a vízfolyások partélétől a környezetvédelmi hatóság állásfoglalásától függően, de legfeljebb 10 m-re építhetők épületek. 

(6) 
 Vértesszőlősi I-II. vízmosás partélétől és az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 3,0-3,0 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3,0 m, a másik oldalon legalább 1,0 m szélességű sávot fenn kell tartani. Tavak partélétől mérten 3,0 m szélességű sáv a karbantartás számára szabadon hagyandó.

(7) 
Az Által-ér, a Vértesszőlősi vízfolyás, a társulati kezelésű Vértesszőlős - Baj határárok partélétől számított 6,0 – 6,0 m-t fenntartási célokra, karbantartás számára szabadon kell hagyni. A fenntartási sáv nem építhető be, ezeken a területeken csak gyepgazdálkodás folytatható. Belterületi szakaszon a vízfolyás partvonalához 10,0 m-nél közelebb állattartó épület, trágyatároló, illetve egyéb melléképület nem létesíthető.
(8) 
 A szennyvízcsatorna hálózatra telepített, vagy tervezett körzeti átemelőknek legalább a 20,0 m-es védőtávolságát biztosítani kell, amelyen belül szag és zajhatástól védendő területhasználat, védelmet igénylő épület nem létesíthető.

(9) 
 A 120 kV nagyfeszültségű villamos távvezetékek szabályozási terven jelölt, vonatkozó jogszabályok szerinti védősávján belül építési tevékenység a közműszolgáltató előírásai szerint történhet.
V. KÖRNYEZETVÉDELEM


 Levegő-tisztaság védelem
47. §

(1) A diffúz légszennyező források esetén telephelyek, rakodóterek rendezetlen, burkolatlan vagy rendszeresen nem lemosható részét, mezőgazdasági üzem, major területét lemosható burkolattal kell ellátni.

(2) 

(3) 

(4) A légszennyezettség ökológiai határértékeit érvényesíteni kell a Natura 2000 különleges madárvédelmi területként kijelölt részen; a Gerecsei Tájvédelmi Körzet és annak védőterületén.


 Felszíni és felszín alatti vizek védelme, föld- és talajvédelem
48. §

(1) Az Által-ér vértesszőlősi szakaszát természetközeli formában és minőségben kell megtartani.

(2) 
 A közigazgatási területen a vezetékes vízellátásba bekapcsolt létesítményeknél az építés csak a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna közműhálózatra való rákötés, vagy a közműhálózat kiépítéséig a hatóságok által elfogadott közműpótló kiépítése mellett lehetséges.
(3) 
 Az építéskor a feltöltéshez használt anyagot minősíttetni kell.

(4) Mezőgazdasági szántóterületeken 15% fölötti, gyepterületeken és a kertgazdálkodási övezetben 20-25%-ot meghaladó lejtők esetében 150-200 m-enként gyepes vízelvezető sávok telepítendők. Teraszos tereprendezés esetén a táj karakterének megfelelően a teraszok magasságkülönbsége egyenként legfeljebb 1,2 m lehet, a támfalak kizárólag természetes anyaghasználattal épülhetnek meg.

(5) Szakadó-falak, nagy esésű terepalakulatok, vízmosások, árkos eróziós károk kiküszöbölése, illetve megelőzése érdekében, mérnökbiológiai eszközök alkalmazásával vízmosáskötéseket, sáncos vízelvezető rendszereket kell kialakítani.

(6) 
 Az állattartásból származó trágya – trágyalé átmeneti gyűjtését biztosító gyűjtőhely csak zárt, vízzáróan kiképzett lehet.

(7) 

Hulladékgazdálkodás

49. §

(1) 

(2) 

(3) 
 Építési törmelék csak az e célra engedéllyel rendelkező területen helyezhető el. A közigazgatási területen lévő vízmosások hulladékkal, építési törmelékkel való feltöltése tilos.

Zaj és rezgés elleni védelem

50. §

(1) 
 Zaj- és rezgéshatással járó építés, területhasználat, illetve épületben tevékenység zaj- és rezgésvédelmet igénylő területen, illetve védendő épület közelében csak a védendő területre, védendő épületre vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülése, zajvédelmi megfelelőség esetén lehet.
(2) 
 
51. § (Téves számozás miatt nincs, eredeti rendeletben sem volt!)
VI. TÁJ – ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

52. §

(1) 
 
(2) 
A Natura 2000 hálózat területeinek jegyzékét a 3.2 melléklet tartalmazza. 
(3) 
 
(4) 
 
(5) 
A közlekedési nyomvonalak és vízfolyások kereszteződéseinél hüllő-átjárók is építendők. Új vízelvezető árkok építése, illetve meglevő felszíni vízelvezető vízfolyások átépítése esetén a vízfolyások legalább egyik oldalát a karbantartósávra tekintettel fásítani kell.
(6) 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


 Kulturális örökségvédelem
53. §

(1) 
, 
A kulturális örökségvédelem korlátozásait képviselő régészeti emlékek jegyzékét az 3.2. melléklet tartalmazza.
(2) 

(3) 
Helyi jelentőségű egyedi táji értékek jegyzékét az 3.2. melléklet tartalmazza
(4) 
 A régészeti védelem alatt álló, valamint a régészeti érdekű területeken építési tevékenységet, vagy 0,3 m mélységet meghaladó földmunkavégzést a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lehet végezni, s erről értesíteni kell az illetékes múzeumot. 
(5)

   

Záró rendelkezés

54. §

(1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott területre szóló szabályozási terv és szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.


 
Vida István





Náfrádi Marianna 

polgármester                                                                         jegyző

1. melléklet a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz

 Építési övezetek és övezetek összesítő táblázata


	1.
	építési övezet / övezet

jele
	Építmény elhelyezésére vonatkozó előírások
	
 kialakítható legkisebb telekterület (m2)
	A telek legkisebb zöldfelületi aránya  (%)
	Megjegyzés

	
	
	Beépítési mód
	legnagyobb beépítettség (%)
	Megengedett építménymagasság (m)
	
	
	

	2.
	Lke/1
	O
	30
	5,0
	K/500
	50
	

	3.
	Lke/2
	O
	25
	5,0
	900
	60
	

	4.
	Lke/3
	O
	25
	5,0
	
K/1000
	60
	

	5.
	
Lke/4
	IKR
	30
	5,0
	400
	50
	

	6.
	
Lke/5
	SZ
	25
	5,0
	600
	60
	

	7.

	
Lke/6
	O/SZ
	30
	5,0-7,5
	K/500
	50
	építménymagasság a rendeltetéstől függ

	8.
	
LKe/7
	SZ
	25
	5,0
	850
	60
	

	9.
	Lf/1
	O
	25
	4,5
	K/800
	60
	

	10.
	Lf/2
	O
	25
	4,5
	K/1000
	60
	

	11.
	Lf/3
	SZ
	15
	5,0
	2500
	50
	

	12.
	Vt/1
	O/SZ
	30
	5,0(6,5)
	K/550
	35
	

	13.
	Vt/2
	O/SZ
	35
	
5,0/7,5
	K/700
	35
	

	14.
	Gksz/1
	SZ/O
	25
	5,5
	K/1000
	50
	

	15.
	Gksz/2
	O
	25
	5,0
	2500
	40
	

	16.
	Gksz/3
	SZ
	35
	6,0
	5000
	30
	

	17.
	Gksz/4
	SZ
	35
	
10,5
	3000
	30
	

	18.
	Gksz/5
	SZ
	35
	
10,5
	K/4500
	30
	

	19.
	
Gksz/6
	SZ
	35
	9,0
	
3000
	30
	

	20.

	
Gksz/7
	SZ
	35
	10,5
	2000
	30
	

	21.
	
Gksz/8
	SZ
	40
	7,5
	1000
	25
	

	22.
	
Gksz/9
	SZ
	30
	7,5
	5000
	20
	

	23.
	
Gksz/10
	SZ
	35
	6,0
	2000
	30
	

	24.
	
Gksz/gk
	SZ
	25
	7,5
	(1ha) 10000
	35
	

	25.
	
Gksz/mu
	-
	-
	-
	-
	-
	gazdasági területi magánút

	26.

	Gip
	SZ
	45
	7,5
	5000
	25
	

	27.
	Gmü
	SZ
	30
	6,5
	(2ha) 20000
	25
	

	28.
	Ksp
	SZ
	20
	6,0
	7500
	75
	

	29.
	Kte
	SZ
	10
	6,5
	K
	40
	

	30.
	Kmu
	SZ
	
15
	
7,5
	(5ha) 50000
	75
	

	31.
	Kid
	SZ
	25
	5,0
	2500
	60
	

	32.
	
Kid/gk
	SZ
	20
	6,0
	2500
	50
	

	33.
	Khu
	SZ
	30
	5,0
	K
	50
	

	34.
	övezet jele
	Beépítési mód
	legnagyobb beépítettség (%)
	Megengedett építménymagasság (m)
	
 kialakítható legkisebb telekterület (m2)
	Egyéb feltétel / megjegyzés

	35.
	KÖu-1
	országos főút
	

	36.
	KÖu-2
	Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület, közutak
	

	37.
	KÖu/m
	Magán út
	

	38.
	KÖk
	Kötöttpályás közlekedési terület
	

	39.
	Zk/1
	-
	0
	-
	1500
	zöldfelület 40%-án 

3 szintű növényállomány

	40.
	Zk/2
	
SZ
	2
	4,0


(kilátó: 7,5; színpad: 6,0)
	2500
	zöldfelület 40%-án

3 szintű növényállomány

	41.
	Zr
	
 SZ
	2
	5,0
	(2ha) 20000
	-

	42.
	Zv
	-
	0
	-
	-
	védőzöld

	43.
	Ev
	-
	0
	-
	kialakítható:1500
	védő rendeltetésű

	44.
	Ee
	SZ
	0,5
	6,0
	kialakítható:1500
	ökológiai-turisztikai rendeltetésű

	45.
	Mk/1
	O/SZ
	3

 (max.:75m2 )
	4,0
	kialakítható és beépíthető 1000
	
Általános esetben a kertes mezőgazdasági terület övezeteiben, egy tömegben építhető épületek alapterülete legfeljebb 75 m2 lehet, kivéve az e rendelet 43. § (10) bekezdés cb) pontjában meghatározott esetet, ahol a tényleges 3 %-os beépítés érvényesíthető.

	46.
	Mk/2
	O
	2

(max.:75 m2 )
	4,0
	kialakítható 1500
	

	47.
	Mk/3
	SZ
	
1
	3,5
	beépíthető 5000

kialakult tovább nem osztható
	

	48.
	Mk/p
	Z
	20m2/50m2

borház/pince
	4,0
	K
	pincés kertes mezőgazdasági terület övezete

	49.
	Má/1
	SZ
	
0,1
	3,5
	(10ha) 100000
	általános mezőgazdasági terület övezetei 

	50.
	Má/2
	SZ
	3
	6,0
	(1ha) 10000
	

	51.
	Má/3
	SZ
	1
	5,0
	(2ha) 20000
	

	52.
	Má/4
	SZ
	3
	4,0
	4000
	

	53.
	
Má/5
	SZ
	3
	*5,0/7,5
	*1500/6000
	*gazdasági épület esetén/lakóépület esetén

	54.
	Má/k
	SZ
	3
	5,0
	(1ha) 10000
	

	55.
	Mv
	-
	0
	-
	K
	korlátozott használatú mezőgazdasági terület

	56.
	Váv(Vvá)
	Állandó vízfelület
	vízgazdálkodási terület

	57.
	Viv(Vvi)
	Időszakosan vízfelület
	

	58.
	V
	Víztároló területe
	

	59.
	Kk/g
	
SZ
	0,5

(max.: 100 m2)
	3,5
	
	

	60.
	
Kk/a
	SZ
	2
	5,0
	5000
	Z = 40%


Beépítési mód: SZ= szabadon álló; O=oldalhatáron álló; Z= zártsorú; Ikr=ikres;

K = kialakult telekterület
2.1 melléklet a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz:

Sz-1/2014 jelű egységes szerkezetbe foglalt szabályozási tervlap (beépítésre nem szánt külterület)

2.2 mellékletek a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz:

Sz-2/2014 jelű egységes szerkezetbe foglalt szabályozási terv (jellemzően belterület) 4 db szelvénye és azok jelmagyarázata

Szelvényezetten

2.2a melléklet
Sz-2.DK/2014 jelű tervlap
2.2b melléklet
Sz-2.DNy/2014jelű tervlap
2.2c melléklet
Sz-2.EK/2014jelű tervlap
2.2d melléklet
Sz-2.ENy/2014 jelű tervlap
2.2e melléklet
Sz-2.Jm/2014 jelű jelmagyarázat 

3.1. melléklet a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz:

Kt jelű Korlátozó tényezők tervlapja 
(örökségvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi és elővásárlási jogok) 

3.2.
melléket a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz:

Korlátozó tényezők jegyzéke
(örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi és elővásárlási jogok) 

I.
Kulturális örökségvédelem

I/A



 I/B
Régészeti lelőhelyek 

	Azono-sító
	Lh

szám
	Lelőhely neve*
	Védelem
	Helyrajziszám

	23924
	1
	Aranylyuk-barlang
	szakmai
	045/1

	34287
	2
	Előember telephelye
	kiemelten védett
	061/1, 1028/17, 062, 064/12, 064/11, 065

	50521
	3
	Valusek u. 100.
	szakmai
	755/1, 755/2, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 768, 769, 765, 766, 767, 682, 610/2, 609, 608, 607, 606/2, 582, 581, 753, 752, 580, 579, 578, 577, 576/2, 623/2, 754, 621, 430, 075/5

	50532
	4
	M1 autópálya
	szakmai
	0187/1, 0453/5, 0185, 0186, 0187/2, 0155/2

	50536
	5
	Széchenyi u.
	szakmai
	484, 483, 482, 479, 478, 475, 474, 471, 470, 467, 476, 477, 480, 481, 458/2, 452, 463, 465, 468, 469, 472, 473, 445, 448, 449, 451, 457, 450, 430, 432, 439, 437, 442, 464, 440, 441, 444, 446, 447, 443, 436, 438, 433

	50538
	6
	M1-es műút 2.
	szakmai
	0101/2, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13, 0101/14, 0101/15, 0101/19, 0101/20, 0101/21, 0101/22, 0101/23, 0101/24, 0101/25, 0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 0101/31, 0101/32, 0101/33, 0101/34, 0101/35, 0101/36, 0101/37, 0101/38, 0101/39, 0101/40, 0101/41, 0101/42, 0101/43, 0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/47, 0102/1, 086/5, 0103/7, 0103/5, 0103/6, 0103/8

	50540
	7
	Likótelek
	szakmai
	882/29, 878, 875, 882/26, 882/6, 087/2, 087/1, 05/1, 05/5, 090/4, 090/5, 05/4, 090/2, 090/1, 883/3, 086/5, 089, 08/1, 07/3, 06

	50542
	8
	Vasútállomás környéke
	szakmai
	782, 783, 784, 785, 786, 085, 075/7, 079/7, 776, 777, 781, 780, 779, 778

	50546
	9
	Pusztaremeteség
	szakmai
	0109/27, 0109/67, 0109/66, 0109/65, 0109/64, 0109/63, 0109/62, 0109/61, 0109/60, 0109/59, 0109/58, 0109/57, 0109/42, 0109/38, 0109/39, 0109/40, 0109/41, 0109/30, 0109/31, 0109/32, 0111/3, 0109/46, 0109/45, 0109/56, 0109/55, 0109/54, 0109/53, 0110/1, 0111/53, 0109/52, 0109/51, 0109/50, 0109/49, 0109/48, 0109/47, 0109/44, 0109/29, 0109/33, 0109/34, 0109/43

	50550
	10
	Hosszúdűlő, Pincesor
	szakmai
	1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1138, 1139, 1142, 1143, 1144, 1145/1, 1240, 1241, 1242, 1244, 1245, 1250, 1247, 1249, 1251, 1252, 1253, 1256, 1257, 1258, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1234, 1270/2, 1269/2, 1269/1, 1268/2, 1259/2, 1268/3, 1146, 1147, 1148, 1149, 1259/1, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 1135/1, 1136/1, 1137/1, 1140/1, 1141/2, 1248/2, 1248/1, 1246/2

	50567
	11
	Tanács u. 5.
	szakmai
	830, 831, 821/2, 818, 815, 811, 813/1, 816, 814/2, 813/2, 812/2, 812/1, 809, 808/2, 217/5

	50569
	12
	Által-ér
	szakmai
	0108/2, 0121/23, 0107/19, 0109/4, 0109/6, 0109/9, 0107/17, 0107/18, 082/1

	57947
	13
	Tüskés 4. lh.
	szakmai
	0109/35

	57959
	14
	Tüskés 2. (6. lh.)
	szakmai
	0109/19, 0109/20, 0109/21, 0109/22, 0109/23, 0109/24, 0109/25, 0109/26, 0109/27, 0109/67

	57960
	15
	Fajzási-dűlő (8. lh.)
	szakmai
	0131/41, 0131/40, 0131/39, 0131/38, 0131/37, 0131/36

	57961
	16
	Vasútvonal mente 1. (1. lh.)
	szakmai
	095/17, 095/16, 095/14, 095/13, 095/15, 096, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12

	57962
	17
	Felső-Réti-föld 1.

(3. lh.)
	szakmai
	0107/11

	57964
	18
	Vasútvonal mente 2. (2. lelőhely)
	szakmai
	095/29, 095/30, 095/31

	57966
	20
	Tüskés 1. (5. lh.)
	szakmai
	0107/19, 0109/46, 0109/45, 0109/56, 0109/55, 0109/54, 0109/53, 0108/2, 0109/52, 0109/51, 0109/50, 0109/49, 0109/48, 0109/47, 0109/24, 0109/25, 0109/26, 0109/27, 0109/67, 0109/66, 0109/65, 0109/64, 0109/63, 0109/62, 0109/61, 0109/60, 0109/59, 0109/58, 0109/57

	59695
	21
	Vasútvonal mente 3.
	szakmai
	089, 092/6

	70123
	22
	Hosszú-dűlő
	szakmai
	011/19, 011/22, 011/23, 011/24, 011/25, 011/26, 011/27, 011/28, 011/29, 011/30, 011/31, 011/32, 011/33, 011/83, 011/84, 011/88, 011/87, 011/86, 011/85, 011/58, 011/59, 011/60, 011/61, 011/62, 011/63, 011/64, 011/65, 011/66, 011/120, 011/104, 011/105, 011/21, 011/3, 011/112, 011/119, 011/118, 011/108, 011/107, 011/106, 011/82, 011/20, 011/99, 011/100, 011/67, 011/68, 011/69, 011/70, 011/71, 011/72, 011/73, 011/74, 011/75, 011/76, 011/77, 011/78, 011/79, 011/80, 011/81, 011/34, 011/35, 011/36, 011/37, 011/38, 011/39, 011/40, 011/41, 011/42, 011/43, 011/44, 011/45, 011/46, 011/47, 011/48, 011/49, 011/50, 011/51, 011/52, 011/53, 011/54, 011/55, 011/56, 011/57, 011/89, 011/18, 011/17, 011/16, 011/15, 011/14, 011/13, 011/12, 011/11, 011/10, 011/9, 011/8, 011/110, 011/111, 011/109, 011/92, 011/91, 011/90


*Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. által nyilvántartott elnevezés

II.
Táj- és természetvédelmi korlátozások jegyzéke
II/A
NATURA 2000 területek - Vértesszőlős
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint

5.3.
Gerecse (HUDI10003) különleges madárvédelmi területek (SPA)

5.3.20.
Vértesszőlős

043, 044, 045/1, 045/2, 1341/1, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683

5.7.
Tatai Öreg-tó  (HUDI10006) különleges madárvédelmi területek (SPA)

5.7.6.
Vértesszőlős

075/2, 076, 077/1, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 078, 079/5, 079/7, 079/8, 079/9, 080/1, 080/3, 081, 082/1, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/11, 082/12, 082/13, 082/14, 083, 084, 085, 086/2, 093/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 095/19, 095/20, 095/21, 095/22, 095/23, 095/24, 095/25, 095/26, 095/27, 095/28, 095/29, 095/30, 095/31, 095/32, 095/33, 096, 097/1, 097/3, 097/4, 097/5, 097/6, 097/7, 097/8, 097/9, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15, 097/16, 097/17, 097/18, 097/19, 097/20, 097/21, 098, 099/1, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6, 099/7, 0100, 0101/2, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13, 0101/14, 0101/15, 0101/19, 0101/20, 0101/21, 0101/22, 0101/23, 0101/24, 0101/25, 0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 0101/31, 0101/32, 0101/33, 0101/34, 0101/35, 0101/36, 0101/37, 0101/38, 0101/39, 0101/40, 0101/41, 0101/42, 0101/43, 0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/47, 0101/48, 0101/49, 0101/50, 0101/51, 0101/52, 0101/53, 0101/54, 0101/55, 0101/56, 0101/57, 0101/58, 0101/59, 0101/60, 0101/61, 0101/62, 0101/63, 0102/1, 0102/2, 0103/3, 0103/4, 0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0103/10, 0103/12, 0103/13, 0103/14, 0103/15, 0104, 0107/4, 0107/6, 0107/11, 0107/12, 0107/13, 0107/14, 0107/15, 0107/16, 0107/17, 0107/18, 0107/19, 0108/2, 0108/3, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0109/8, 0109/9, 0109/10, 0109/11, 0109/12, 0109/13, 0109/14, 0109/15, 0109/16, 0109/17, 0109/18, 0109/19, 0109/20, 0109/21, 0109/22, 0109/23, 0109/24, 0109/25, 0109/26, 0109/27, 0109/29, 0109/30, 0109/31, 0109/32, 0109/33, 0109/34, 0109/35, 0109/36, 0109/37, 0109/38, 0109/39, 0109/40, 0109/41, 0109/42, 0109/43, 0109/44, 0109/45, 0109/46, 0109/47, 0109/48, 0109/49, 0109/50, 0109/51, 0109/52, 0109/53, 0109/54, 0109/55, 0109/56, 0109/57, 0109/58, 0109/59, 0109/60, 0109/61, 0109/62, 0109/63, 0109/64, 0109/65, 0109/66, 0109/67, 0110/1, 0111/3, 0111/50, 0111/53, 0124/1, 0124/4, 0129/1, 0129/2, 0129/3, 0130, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22, 0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/27, 0131/28, 0131/29, 0131/30, 0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36, 0131/37, 0131/38, 0131/39, 0131/40, 0131/41, 0131/42, 0131/43, 0131/44, 0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48, 0131/49, 0131/50, 0131/51, 0132, 0133/1, 0152/1, 0185, 0186, 0187/1, 0187/2, 0187/4, 0187/5

5.22. 
Gerecse (HUDI20020) különleges természetmegőrzési terület (SCI)
5.22.7.
Vértesszőlős
049/1, 049/2, 049/3, 049/4, 054/1b, 055/9, 055/10, 055/12, 055/13

II/B
A Gerecsei Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai - Vértesszőlős

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint

Vértesszőlős: 043, 044, 045/1-2 hrsz.-ok
II/C
„ex lege láp” országosan védett természeti terület

Vértesszőlős: 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0121/részben hrsz.-ok

II/D
Nyilvántartásba vételre javasolt egyedi tájértékek

Településsel kapcsolatos emlékek:

1. Római katolikus templom előtti kőkereszt, Tanács utca 217/5 hrsz.

2. Temetőkápolna előtti feszület, régi temetőrész 457 hrsz.

3. Második világháború előtti sírkövek, régi temetőrész 457 hrsz.

Történelmi eseménnyel emlékművek, emlékszobrok:

4. I. világháborús emlékmű, Tanács utca 217/5 hrsz.

Helyi jelentőségű egyedi táji értékek

5. A római katolikus templom köré és előterébe ültetett fák

6. A Kossuth utca fasora

7. A déli belterületi határ mentén elhelyezkedő üzemi területen az idős és egészséges fapéldányok.
III.
Elővásárlási joggal érintett telkek

81, 235/2, 238/2, 245/2, 249, 250, 251, 253, 254, 651/32, 799/1, 799/4, 799/5, 05/3, 060/2  hsz.-ok

4. melléklet: a 15/2005. (X. 17.) ök. rendelettel megállapított Helyi építési Szabályzathoz 

� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Hatályon kívül helyezte a korábbi (2) bekezdést: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (1) bekezdése Hatálytalan: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 1.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól 


� Módosította a (3) bekezdést (2) bekezdésre: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 16/2016. (IX. 21.) ok rendelet, Hatályos: 2016. X.. 6.-tól


� Beiktatta: 21/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 26. napjától


� Beiktatta: 4/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. március 30. napjától


� Beiktatta: 12/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021.július 22. napjától


� Beiktatta: 23/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. november 13. napjától


� Beiktatta: 25/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. december 24. napjától


� Beiktatta: 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022.09.23. napjától


� Beiktatta: 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022.09.23. napjától


� Beiktatta: 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022.09.23. napjától


� Beiktatta: 12/2023. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. 06.25. napjától


� Módosította: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 2.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 2.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Módosította: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Megállapította az a) pont megjelölését a 1/2008. (I. 25.) Ör. 3.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Megállapította: 1/2008. (I. 25.) Ör. 3.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (2) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Beiktatta:16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet: Hatályos: 2016. X. 6.-tól


� Beiktatta: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította az a) pont megjelölését 10/2008. (V. 30.) Ör. 3.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól 


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 3.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


�  Módosította: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Az alpontok jelöléseit megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet;


� Hatályon kívül helyezte a korábbi (6) bekezdést: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (5) bekezdése Hatálytalan: 2010. 10. 1-től


� Módosította a korábbi (7) bekezdés sorszámát: 8/2010. (X. 1.) Ör. 1.§ (5) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet; Hatályos: 2014. VIII. 11-től


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 1. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 2. pontja, 2019.07.20. napjával.





� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 3. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította teljes szövegcserével: 1/2008. (I. 25.) Ör. 4.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 4.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 11/2007. (VI. 29) Ör. 2.§ (2) bekezdése Hatályos 2007. 06. 29.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet  a  felsorolás jeleit


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 11/2007. (VI. 29) Ör. 3.§ Hatályos 2007. 06. 29.


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 11/2007. (VI. 29) Ör. 4.§ Hatályos 2007. 06. 29.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította a tető hajlásszögét: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította az 5(-ot 10(-ra: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 2.§ (5) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 6.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 6.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította újraszerkesztéssel, alpontok beiktatásával: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 15/2006. (XI./10.) Ör. 2. §. Hatályos 2006. 11. 10-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 3.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította újraszerkesztéssel, alpontok megjelölésével: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta:16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet: Hatályos: 2016. X. 6.-tól


� Megállapította újraszerkesztéssel: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 22/2014. (XII. 12.) ök. rendelet.


� Megállapította újraszerkesztéssel: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította újraszerkesztéssel: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 3.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Beiktatta: 12/2023. (VI.9.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. VI.25. napjától


� Módosította újraszerkesztéssel: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította újraszerkesztéssel: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta: 4/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. március 30. napjától


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 4.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta:16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet: Hatályos: 2016. X. 6.-tól


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta:16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet: Hatályos: 2016. X. 6.-tól


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte az utolsó mondatot: 8/2010. (X. 1.) Ör. 4.§ (2) bekezdése Hatálytalan: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította az építménymagassági paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 4.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte a korábbit: 8/2010. (X. 1.) Ör. 5.§ (1) bekezdése Hatálytalan: 2010. 10. 1-től


� Módosította a bekezdés sorszámát, továbbá hatályon kívül helyezte a bekezdés második mondatát: 8/2010. (X. 1.) Ör. 5.§ (2) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beillesztette: 1/2008. (I. 25.) Ör. 6.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatálytalanította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Beillesztette: 10/2008. (V. 30.) Ör. 7.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beillesztette: 12/2008. (VII. 18.) Ör. 2.§ Hatályos: 2008. 07. 18-tól


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Beillesztette: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta:16/2016. (IX. 21.) ök. rendelet: Hatályos: 2016. X. 6.-tól


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította, újraszerkesztette: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította a bekezdés pontjainak felsorolásával: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította a zöldfelület mértékét 75%-ról: 8/2010. (X. 1.) Ör. 6.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Megállapította: 10/2012. (III. 9.) 1.§ (3) bekezdése Hatályos: 2012. 04. 07-től


� Megállapította: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (5) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 7.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 10/2008. (V. 30.) Ör. 8.§ Hatálytalan: 2008. 05. 30-tól


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 7/2009. (V. 15.) Ör. 1.§ Hatályos: 2009. 05. 15-től


� Megállapította: 7/2009. (V. 15.) Ör. 1.§ Hatályos: 2009. 05. 15-től


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 4. pontja, 2019.07.20. napjával.





� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 4. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította a „kérhető” kifejezést: 8/2010. (X. 1.) Ör. 7.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 1/2008. (I. 25.) Ör. 8.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Módosította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 5. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 5. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 19/2012. (V. 22.) Ör. 1.§ Hatályos: 2012. 06. 20-tól


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította az alpontok felsorolását: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította a „35°-45°” helyett „20°-45°” : 8/2010. (X. 1.) Ör. 7.§ (5) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet





� Módosította a „30°-45°” helyett „20°-45°” : 8/2010. (X. 1.) Ör. 7.§ (6) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 2/2017. (I. 20.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 2/2017. (I. 20.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendeletv


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 2/2017. (I. 20.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 10/2012. (III. 29.) Ör. 1.§ (1) bekezdése Hatályos: 2013. 04. 07-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 10/2012. (III. 9.) Ör. 1.§ (2) bekezdése Hatályos: 2012. 04.07-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Beiktatta: 14/2016. (VIII. 5.) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 14/2016. (VIII. 5.) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 14/2016. (VIII. 5.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (6) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta: 4/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 30. napjától


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 11. napjától.


� Hatályon kívül helyezte az (1) bekezdés szövegéből az „épített értékek” kifejezést a 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 6. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 47. § (1) bekezdés 76. pontja, 2014. augusztus 11. napjával.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 45. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 11. napjától.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet 45. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. augusztus 11. napjától.


� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 9.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (VII.11.) Ör. 47. § (1) bekezdés 76. pontja, 2014. augusztus 11. napjával.





� Módosította: 22/2014. (XII. 12.) ök. rendelet


� Módosította: 11/2015. (VII. 9.) ök. rendelet


� Beiktatta a sorszámozó oszlopot: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Módosította: 11/2015. (VII. 9.) ök. rendelet


� Módosította a kialakítható minimális telekméretet: 8/2010. (X. 1.) Ör. 3.§ (2) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Megállapította: 15/2006. (XI./10.) Ör. 2. §. Hatályos 2006. 11. 10-től


� Megállapította: 11/2007. (VI. 29) Ör. 4.§ Hatályos 2007. 06. 29


� Módosította: 12/2023. (VI.9.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023.06.25. napjától


� Megállapította: 8/2010. (X. 1.) Ör. 3.§ (2) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Megállapította: 22/2014. (XII. 12.) ök. rendelet


� Módosította az építménymagassági paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 4.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította az építménymagassági paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 5.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította az építménymagassági paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 5.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Megállapította: 1/2008. (I. 25.) Ör. 6.§ Hatályos: 2008. 01. 25-től


� Módosította: 19/2015. (XII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a és 1. melléklete. Hatályos: 2022.09.23. napjától





� Megállapította: 10/2008. (V. 30.) Ör. 7.§ Hatályos: 2008. 05. 30-tól


� Megállapította: 12/2008. (VII. 18.) Ör. 2.§ Hatályos: 2008. 07. 18-tól


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendelet


� Beillesztette: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 25/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a és 1. melléklete. Hatályos: 2021. december 24. napjától


� Módosította a beépítés mérték paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 6.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Módosította az építménymagassági paramétert: 8/2010. (X. 1.) Ör. 6.§ (1) bekezdése Hatályos: 2010. 10. 1-től


� Beillesztette: 2/2010. (I. 29.) Ör. 2.§ (5) bekezdése Hatályos: 2010. 01. 29-től


� Módosította: 11/2015. (VII. 9.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 19/2012. (V. 22.) Ör. 1.§ Hatályos: 2012. 06. 20-tól


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 2/2017. (I. 20.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Beiktatta: 18/2015. (XII. 11l) ök. rendel


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.3.), a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bek. 7. pontja, 2019.07.20. napjával.


� Módosította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Megállapította: 13/2014. (VII. 11.) ök. rendelet


� Hatályon kívül helyezte: 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, 2022. szeptember 23-ai hatállyal. 






